Giáo trình tự học · Phiên bản giảng dạy chi tiết

AUTOSAR DIAGNOSTIC STACK

Từ giao thức UDS đến Dcm, Dem, Det, FiM trong AUTOSAR Classic

UDS · Session · Security · DID · Routine · DTC · Reprogramming · Dcm · Dem · OBD · DoIP

Hệ thống ví dụ xuyên suốt: Lighting ECU trên Body CAN 500 kbit/s – nối tiếp giáo trình AUTOSAR CAN stack

Phiên bản: 2.0 · 08/10/2026 · Biên soạn cho Son Truong Cong

Các CAN ID, DID, RID, DTC, seed/key, địa chỉ bộ nhớ và thời gian là giả định học tập, không phải cấu hình sản phẩm.

Mục lục

| Nội dung | Trang |
| --- | --- |
| Lời mở đầu: đọc giáo trình này như thế nào | 4 |
| Vị trí trong syllabus và bảng tóm tắt nội dung | 4 |
| CHƯƠNG 1 NỀN TẢNG CHẨN ĐOÁN Ô TÔ | 7 |
| 1.1 Bài toán: làm sao biết bên trong một chiếc xe đang xảy ra chuyện gì? | 7 |
| 1.2 Chẩn đoán phục vụ bốn giai đoạn của vòng đời xe | 7 |
| 1.3 Mô hình client – server: tester hỏi, ECU trả lời | 8 |
| 1.4 On-board và off-board: hai nửa của chẩn đoán | 9 |
| 1.5 UDS và OBD | 10 |
| 1.6 Hành trình của một request – nhìn toàn cảnh trước khi đi vào chi tiết | 10 |
| 1.7 UDS on CAN theo mô hình OSI | 12 |
| CHƯƠNG 2 THÔNG ĐIỆP CHẨN ĐOÁN UDS | 14 |
| 2.1 Ba loại thông điệp và quy tắc +0x40 | 14 |
| 2.2 Các nhóm service (functional units) | 15 |
| 2.3 Sub-function và bit SPRMIB | 15 |
| 2.4 Physical và functional addressing | 17 |
| 2.5 Tester ghép response như thế nào? | 17 |
| 2.6 UDS được ISO-TP chở như thế nào (nhắc lại CanTp) | 18 |
| 2.7 Negative Response Code – đọc NRC như đọc lời chẩn đoán | 19 |
| CHƯƠNG 3 SESSION VÀ TIMING | 21 |
| 3.1 Session là gì? | 21 |
| 3.2 Ma trận service × session | 22 |
| 3.3 0x10 DiagnosticSessionControl – giải mã response | 23 |
| 3.4 Điều gì xảy ra bên trong ECU khi chuyển session? | 23 |
| 3.5 P2, P2* và NRC 0x78 | 24 |
| 3.6 S3 và 0x3E TesterPresent | 25 |
| 3.7 0x11 ECUReset | 25 |
| CHƯƠNG 4 SECURITY ACCESS (0x27) | 27 |
| 4.1 Vấn đề: ai được phép làm việc nguy hiểm? | 27 |
| 4.2 Ý tưởng: thử thách – đáp án | 27 |
| 4.3 Đánh số level và sub-function | 28 |
| 4.4 Chống dò key: attempt counter và delay timer | 29 |
| 4.5 Bên trong AUTOSAR | 30 |
| CHƯƠNG 5 DỮ LIỆU, ĐIỀU KHIỂN IO VÀ ROUTINE | 32 |
| 5.1 DID – địa chỉ logic của một dữ liệu | 32 |
| 5.2 Bên trong một DID: bit-field, hệ số, thứ tự byte | 32 |
| 5.3 0x22 ReadDataByIdentifier | 34 |
| 5.4 0x2E WriteDataByIdentifier | 35 |
| 5.5 0x2F InputOutputControlByIdentifier | 35 |
| 5.6 0x31 RoutineControl | 36 |
| 5.7 0x28 CommunicationControl và 0x85 ControlDTCSetting | 37 |
| CHƯƠNG 6 DTC VÀ CÁC DỊCH VỤ DTC | 39 |
| 6.1 DTC là gì và khác event thế nào? | 39 |
| 6.2 Status byte – 8 câu hỏi về một lỗi | 40 |
| 6.3 Quy tắc cập nhật bit – phần quan trọng nhất của chương | 40 |
| 6.4 Vòng đời DTC qua các chu kỳ vận hành | 41 |
| 6.5 0x19 ReadDTCInformation | 43 |
| 6.6 0x14 ClearDiagnosticInformation | 44 |
| CHƯƠNG 7 REPROGRAMMING QUA UDS VÀ FLASH BOOTLOADER | 45 |
| 7.1 Bài toán: thay phần mềm của một máy tính đang tự chạy chính phần mềm đó | 45 |
| 7.2 Boot Manager quyết định khởi động | 46 |
| 7.3 Từ Application sang FBL | 46 |
| 7.4 Trình tự lập trình chuẩn | 47 |
| 7.5 0x34 / 0x36 / 0x37 – truyền dữ liệu | 49 |
| CHƯƠNG 8 DIAGNOSTIC STACK TRONG AUTOSAR CLASSIC | 52 |
| 8.1 Các module và mục đích | 52 |
| 8.2 Bốn trách nhiệm không được trộn lẫn | 53 |
| 8.3 Hành trình của một lỗi: từ dây hở tới màn hình tester | 54 |
| 8.4 Chuỗi PDU phải khớp xuyên module | 54 |
| CHƯƠNG 9 DCM – DIAGNOSTIC COMMUNICATION MANAGER | 56 |
| 9.1 Dcm làm gì và vì sao chia ba lớp? | 56 |
| 9.2 DSL – nhận và gửi qua PduR | 57 |
| 9.3 DSD – kiểm tra và điều phối | 59 |
| 9.4 DSP – xử lý service và callback ứng dụng | 60 |
| 9.5 Dcm và các module khác | 61 |
| 9.6 Cấu hình Dcm | 62 |
| CHƯƠNG 10 DEM – DIAGNOSTIC EVENT MANAGER | 64 |
| 10.1 Event – đơn vị nhỏ nhất Dem xử lý | 64 |
| 10.2 Báo event: SWC và BSW | 65 |
| 10.3 Pipeline xử lý trong Dem | 66 |
| 10.4 Debounce | 66 |
| 10.5 Enable condition, storage condition, operation cycle | 68 |
| 10.6 Event và DTC | 68 |
| 10.7 Event memory: khi nào lưu, lưu gì | 69 |
| 10.8 Healing và aging | 70 |
| 10.9 Dem phục vụ Dcm | 70 |
| 10.10 Dem – NvM: lưu bền dữ liệu chẩn đoán | 71 |
| CHƯƠNG 11 DET VÀ FIM | 72 |
| 11.1 Hai loại lỗi rất khác nhau | 72 |
| 11.2 Det – Default Error Tracer | 72 |
| 11.3 FiM – Function Inhibition Manager | 73 |
| CHƯƠNG 12 OBD, DoCAN VÀ DoIP | 75 |
| 12.1 OBD – chẩn đoán khí thải theo luật | 75 |
| 12.2 DoCAN và DoIP | 76 |
| CHƯƠNG 13 TỔNG HỢP: MỘT BUỔI CHẨN ĐOÁN Ở GARAGE VÀ LAB CANoe | 79 |
| 13.1 Câu chuyện và trace | 79 |
| 13.2 Bản đồ khoanh vùng lỗi | 80 |
| 13.3 Checklist lab Configuration & CANoe (Day 35) | 80 |
| 13.4 Gợi ý cho mock project (Day 44–50) | 80 |
| PHỤ LỤC A TRA CỨU SERVICE UDS | 82 |
| PHỤ LỤC B BẢNG NRC | 82 |
| PHỤ LỤC C TRA CỨU API VÀ CALLBACK | 83 |
| PHỤ LỤC D BẢNG THUẬT NGỮ | 83 |
| PHỤ LỤC E ĐÁP ÁN CÂU HỎI ÔN TẬP | 84 |
| PHỤ LỤC F ĐỐI CHIẾU SLIDE GỐC VÀ NGUỒN THAM KHẢO | 86 |

Số trang theo bản PDF. Trong Word, dùng Navigation Pane (View → Navigation Pane) để nhảy tới từng mục.

Lời mở đầu: đọc giáo trình này như thế nào

Phiên bản 2.0 được viết lại với một mục tiêu duy nhất: chỉ cần đọc giáo trình là hiểu toàn bộ nội dung chẩn đoán mà khóa học yêu cầu, và hiểu tới mức tự giải thích lại được. Vì vậy mỗi khái niệm được giảng theo cùng một trình tự, giống như một buổi học có mentor ngồi cạnh:

- Vấn đề thực tế – nếu không có cơ chế này thì chuyện gì xảy ra?

- Ý tưởng giải quyết – nguyên lý, nói bằng lời thường trước khi dùng thuật ngữ.

- Cơ chế chi tiết – từng trường, từng byte, từng bit, từng trạng thái.

- Ví dụ chạy tay – lấy số thật trên Lighting ECU và tính từng bước (khung ĐỌC CHẬM TỪNG BƯỚC).

- Bên trong AUTOSAR – module nào làm, API nào được gọi, cấu hình nằm ở đâu.

- Lỗi hay gặp – chỗ sinh viên và kỹ sư mới thường hiểu sai, và cách kiểm tra.

Các khung màu có ý nghĩa cố định:

| Khung | Dùng khi |
| --- | --- |
| MỤC TIÊU | Đầu chương: sau chương này bạn làm được gì |
| ĐỌC CHẬM TỪNG BƯỚC | Giải một ví dụ cụ thể từng bước, nên cầm giấy bút đọc cùng |
| VÍ DỤ | Áp dụng ngắn trên Lighting ECU |
| VÌ SAO | Lý do một cơ chế tồn tại – phần giúp hiểu sâu chứ không chỉ nhớ |
| CÁCH HIỂU | Ví von đời thường cho phần trừu tượng |
| LƯU Ý | Bẫy hay nhầm, chỗ phụ thuộc OEM/release, chỗ slide viết chưa đủ |
| GHI NHỚ | Kết luận cần thuộc |

| Phần | Chương | Bạn sẽ làm được | Hình tiêu biểu |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Giao thức UDS | 1 Nền tảng chẩn đoán | Giải thích hành trình một request từ tester tới SWC | Hành trình request, OSI ↔ AUTOSAR |
|  | 2 Thông điệp UDS | Tự đọc/viết request, response, NRC; biết khi nào ECU im lặng | Byte layout, SPRMIB, ISO-TP |
|  | 3 Session & timing | Vẽ session state machine; tính P2/P2*/S3 | Ma trận service×session, S3 |
|  | 4 Security Access | Chạy tay seed/key; giải thích attempt/delay | Thuật toán ví dụ, state machine |
|  | 5 DID, IO, Routine | Giải mã DID có hệ số; điều khiển IO; chạy routine | Bit-field DID, flow Dcm 0x22 |
|  | 6 DTC | Tính status byte từng bước; đọc 0x19, 0x14 | Bảng quy tắc bit, timeline |
|  | 7 Reprogramming & FBL | Kể lại toàn bộ quá trình flash và lý do từng bước | Memory map, boot decision |
| B. AUTOSAR | 8 Diagnostic Stack | Phân vai Dcm/Dem/FiM/Det/NvM; chuỗi PDU | Kiến trúc, hành trình lỗi |
|  | 9 Dcm | Theo dõi API, NRC, OpStatus, paged buffer, cấu hình | Sequence API, state Dcm |
|  | 10 Dem | Tính debounce, cấu hình event/DTC/memory, aging, NvM | Pipeline Dem, FDC |
|  | 11 Det & FiM | Phân biệt lỗi phát triển/sản phẩm; cấu hình inhibition | Sequence FiM |
| C. Mở rộng | 12 OBD, DoCAN, DoIP | Giải mã PID; đọc gói DoIP | Bitmap PID, header DoIP |
|  | 13 Tổng hợp & Lab | Đọc trace end-to-end, khoanh vùng lỗi, làm lab CANoe | Trace, bản đồ lỗi |
| Phụ lục | A–F | Tra cứu SID, NRC, API, thuật ngữ, đáp án, đối chiếu slide | – |

Hệ thống ví dụ xuyên suốt: Lighting ECU

Tiếp nối giáo trình CAN stack, mọi ví dụ dùng Lighting ECU trên Body CAN 500 kbit/s. Hãy đọc kỹ bảng dưới một lần, vì các chương sau dùng lại đúng những con số này.

| Hạng mục | Giá trị ví dụ | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Physical request / response | 0x7E0 / 0x7E8 | Classic CAN, ISO-TP normal addressing, padding 0xAA |
| Functional request | 0x7DF | Mọi ECU cùng nghe; chỉ Single Frame |
| DID chuẩn | F187 part number · F18C serial · F190 VIN (17 byte) · F15A fingerprint | Dải F1xx theo ISO 14229-1 |
| DID riêng | 4001 LampConfig (1 byte) · 4010 LampStatus (4 byte) · 4100 LowBeamL output (1 byte) | Định nghĩa ở Chương 5 |
| RID | 0203 CheckPreconditions · 0210 LampSelfTest · FF00 EraseMemory · 0202 CheckMemory · FF01 CheckDependencies | Theo OEM |
| DTC | B1A01-13 (0x9A0113) đèn cos trái hở mạch · B1A02-11 (0x9A0211) đèn cos phải chạm mass · B1A10-98 (0x9A1098) quá nhiệt · U0073-00 (0xC07300) CAN bus-off | U0073 là mã SAE; còn lại giả định |
| Security | Level 01 (27 01/02) cho Extended · level 0x11 (27 11/12) cho Programming | Max 3 lần thử, delay 10 s |
| Timing | P2 = 50 ms · P2* = 5000 ms · S3 = 5000 ms | Giá trị mặc định ISO 14229-2 |
| Chu kỳ task | Dcm_MainFunction, Dem_MainFunction 10 ms; monitor dòng đèn 10 ms | Giả định |

CHƯƠNG 1  NỀN TẢNG CHẨN ĐOÁN Ô TÔ

MỤC TIÊU    Mục tiêu chương

1. Giải thích được chẩn đoán giải quyết bài toán gì, cho ai, ở giai đoạn nào.

2. Phân biệt on-board và off-board diagnostic; UDS và OBD; KWP2000 và UDS.

3. Mô tả mô hình client–server và quy tắc “ECU chỉ trả lời khi được hỏi”.

4. Theo dõi được hành trình một request từ tester, qua CAN, tới SWC và quay lại.

5. Đặt UDS on CAN vào mô hình OSI và biết module AUTOSAR nào phụ trách mỗi lớp.

Slide gốc tương ứng: DiagnosticOverview (Diagnostic message); Training_UDS_Reprogramming phần 1–2; T2_Automotive SWArch (UDS theo OSI); 00_FBL_Overview mục 2.3

1.1 Bài toán: làm sao biết bên trong một chiếc xe đang xảy ra chuyện gì?

Một chiếc xe hiện đại có từ vài chục tới hơn một trăm ECU. Mỗi ECU là một máy tính nhúng kín, gắn sâu trong xe, không có màn hình, không có cổng debug lộ ra ngoài. Khi khách báo “đèn cos trái không sáng”, người thợ cần trả lời rất nhiều câu hỏi: bóng hỏng hay dây hở? ECU có phát hiện ra không? Lỗi xảy ra từ khi nào, lúc đó xe chạy bao nhiêu km/h, điện áp bao nhiêu? Phần mềm ECU là phiên bản nào, có bản sửa lỗi không?

Không thể tháo từng ECU ra cắm debugger. Thứ người thợ cần là một cổng vật lý chung (cổng OBD dưới vô-lăng), một đường truyền chung (CAN hoặc Ethernet) và một ngôn ngữ chung mà mọi ECU của mọi nhà cung cấp đều hiểu. Ngôn ngữ đó là giao thức chẩn đoán. Giao thức phổ biến nhất hiện nay là UDS – Unified Diagnostic Services, chuẩn ISO 14229.

VÌ SAO    Vì sao gọi là “Unified” (hợp nhất)?

Trước UDS, mỗi mạng có giao thức riêng: KWP2000 (ISO 14230) trên K-Line, KWP on CAN, giao thức riêng của từng hãng. Một ECU nói K-Line và một ECU nói CAN dùng bộ service khác nhau, tester phải hỗ trợ nhiều “ngôn ngữ”.

UDS gom các service thành một tầng ứng dụng duy nhất, tách khỏi tầng truyền. Cùng service 0x22 chạy được trên CAN (ISO 14229-3), Ethernet/DoIP (ISO 14229-5), LIN (ISO 14229-7)… Đó là chữ “Unified”. Nhiều SID của UDS (0x10, 0x11, 0x22, 0x27, 0x31…) được kế thừa từ KWP2000 nên bạn sẽ thấy chúng quen thuộc ở các tài liệu cũ.

1.2 Chẩn đoán phục vụ bốn giai đoạn của vòng đời xe

Slide Training_UDS_Reprogramming trình bày chẩn đoán theo bốn giai đoạn, mỗi giai đoạn có người dùng, mục đích và công cụ khác nhau. Hiểu bốn giai đoạn này giúp bạn hiểu vì sao UDS có những service “lạ” như ghi fingerprint hay điều khiển IO.

Hình 1.1  Bốn giai đoạn sử dụng chẩn đoán trong vòng đời xe

| Giai đoạn | Câu hỏi điển hình | Service UDS hay dùng | Ví dụ trên Lighting ECU |
| --- | --- | --- | --- |
| Phát triển | Phần mềm có chạy đúng không? Giá trị nội bộ là bao nhiêu? | 22, 2E, 2F, 31, 19, 34/36/37 | Đọc DID 4010 xem dòng đèn; ép đèn trái bật bằng 2F để đo |
| Sản xuất (EOL) | ECU lắp đúng biến thể chưa? Cấu hình đúng xe chưa? | 2E (ghi serial, VIN, cấu hình), 31 (self-test), 11 | Ghi F18C serial; chạy RID 0210 kiểm tra cả 4 đèn |
| Dịch vụ (garage) | Xe đang lỗi gì? Thay gì? Phần mềm có bản mới không? | 19, 14, 22, 2F, toàn bộ trình tự flash | Đọc B1A01-13, thay dây, xóa DTC, cập nhật phần mềm |
| Kiểm định theo luật | Khí thải có đạt không? Hệ thống an toàn xử lý đúng không? | OBD $01–$0A; service riêng cho túi khí | Lighting ECU thường không thuộc phạm vi OBD |

VÍ DỤ    Một chiếc đèn qua bốn giai đoạn

Phát triển: kỹ sư gửi 22 40 10 đọc dòng đèn = 500 mA, khớp với đo bằng ampe kìm ⇒ monitor đo đúng.

Sản xuất: trạm EOL gửi 2E F1 8C <serial> rồi 31 01 02 10 chạy tự kiểm tra; nếu kết quả khác 0x00, xe bị giữ lại dây chuyền.

Dịch vụ: sau 2 năm, đèn cos trái tắt. Thợ đọc 19 02 09 thấy B1A01-13, đọc snapshot biết lỗi xảy ra lúc 30 km/h, điện áp 12.1 V ⇒ không phải do sụt áp, mà do dây/bóng.

1.3 Mô hình client – server: tester hỏi, ECU trả lời

Trong UDS có hai vai trò: client là tester (CANoe, ODIS, máy chẩn đoán xưởng, trạm EOL, OTA master) và server là ECU. Quy tắc nền tảng: server không bao giờ tự khởi tạo giao tiếp chẩn đoán. Mọi trao đổi bắt đầu bằng một request từ client; server trả lời bằng đúng một response (có thể kèm vài response “chờ” 0x78), hoặc im lặng nếu client yêu cầu im lặng.

Hình 1.2  Tester, gateway và các ECU server trên mạng Body CAN

Trên xe, tester thường không nối thẳng vào Body CAN. Nó cắm vào cổng OBD (DLC 16 chân) nối tới gateway; gateway kiểm tra và chuyển request sang mạng con (Body CAN, Chassis CAN…). Với ECU đích, request vẫn xuất hiện như một frame CAN bình thường với ID 0x7E0.

CÁCH HIỂU    Bác sĩ và bệnh nhân

Tester là bác sĩ, ECU là bệnh nhân. Bác sĩ hỏi “có đau không?” (0x19), “cho xem hồ sơ” (0x22), “thử co tay” (0x2F/0x31). Bệnh nhân trả lời đúng câu được hỏi, không tự kể chuyện. Có những câu chỉ trả lời khi bác sĩ ở phòng khám đặc biệt (Extended/Programming session) và đã xuất trình thẻ (Security Access).

Nhưng bệnh nhân vẫn tự ghi nhật ký sức khỏe hằng ngày (on-board diagnostic – Dem), để khi bác sĩ hỏi thì có cái mà kể.

1.4 On-board và off-board: hai nửa của chẩn đoán

Đây là điểm sinh viên hay bỏ qua nhưng rất quan trọng để hiểu kiến trúc AUTOSAR: chẩn đoán gồm hai nửa chạy độc lập.

Hình 1.3  Nửa on-board chạy liên tục; nửa off-board chỉ chạy khi có tester

|  | On-board diagnostic | Off-board diagnostic |
| --- | --- | --- |
| Chạy khi nào | Liên tục, kể cả khi không ai cắm tester | Chỉ khi có tester kết nối |
| Ai khởi xướng | Phần mềm ECU (monitor) | Tester gửi request |
| Làm gì | Phát hiện lỗi, lọc nhiễu, ghi DTC + snapshot, bật đèn cảnh báo, cấm chức năng nguy hiểm | Đọc/xóa DTC, đọc/ghi dữ liệu, điều khiển IO, chạy routine, nạp phần mềm |
| Module AUTOSAR | SWC monitor → Dem → FiM, NvM | Dcm (dùng dữ liệu từ Dem, SWC, NvM) |
| Nếu thiếu | Tester đọc DTC sẽ không thấy gì vì chưa ai ghi | Lỗi được ghi nhưng không ai đọc được |

GHI NHỚ    Hai nửa gặp nhau ở đâu?

Ở event memory của Dem. Dem ghi vào (on-board), Dcm đọc ra khi tester hỏi (off-board). Đây là lý do Dcm và Dem là hai module riêng nhưng có giao diện API trực tiếp với nhau.

1.5 UDS và OBD

| Tiêu chí | UDS – ISO 14229 | OBD – SAE J1979 / ISO 15031-5 |
| --- | --- | --- |
| Mục đích | Chẩn đoán đầy đủ cho phát triển, sản xuất, dịch vụ | Giám sát khí thải theo luật (EPA/CARB, EU) |
| Ai định nghĩa nội dung | OEM: DID, RID, DTC, security, session riêng | Luật/chuẩn: PID, mode cố định cho mọi hãng |
| Service | 0x10…0x3E, 0x83…0x87 | $01…$0A |
| Session/security | Có | Không – luôn sẵn sàng trả lời |
| ECU áp dụng | Mọi ECU | ECU liên quan khí thải (động cơ, hộp số, hybrid…) |
| Tester | Tool của hãng (ODIS, ISTA, CANoe) | Bất kỳ máy quét OBD chuẩn nào |

Một ECU động cơ thường hỗ trợ cả hai: OBD cho máy kiểm định, UDS cho xưởng của hãng. Trong AUTOSAR, cả hai chạy trên cùng Dcm, như hai protocol khác nhau (Chương 9 và 12).

1.6 Hành trình của một request – nhìn toàn cảnh trước khi đi vào chi tiết

Trước khi học từng service, hãy nhìn một request đi hết hành trình. Mọi chương sau chỉ là phóng to một đoạn của hành trình này.

Hình 1.4  Hành trình request 22 F1 90 (đọc VIN) từ tester tới SWC

ĐỌC CHẬM TỪNG BƯỚC    Theo dấu 22 F1 90

1. Tester app: người dùng bấm “Read VIN”. Tool tra database (CDD/ODX) biết VIN là DID 0xF190 ⇒ tạo message UDS 3 byte 22 F1 90.

2. ISO-TP phía tester: 3 byte ≤ 7 ⇒ một Single Frame. Byte PCI 03 (nibble cao 0 = SF, nibble thấp 3 = độ dài). Frame 8 byte: 03 22 F1 90 AA AA AA AA (AA là padding).

3. CAN: frame ID 0x7E0, DLC 8 được gửi lên bus.

4. Can/CanIf trong ECU: controller lọc ID 0x7E0 vào mailbox, ngắt Rx ⇒ CanIf_RxIndication ⇒ CanIf biết PDU này thuộc CanTp.

5. CanTp: đọc PCI 0x03 ⇒ SF dài 3 ⇒ chuyển 3 byte 22 F1 90 lên PduR.

6. PduR: bảng định tuyến nói PDU này đi tới Dcm (kênh physical).

7. Dcm: DSL nhận vào buffer, DSD thấy SID 0x22 được hỗ trợ ở session hiện tại, DSP thấy DID F190 tồn tại ⇒ gọi callback đọc dữ liệu của SWC qua RTE.

8. SWC: trả 17 byte VIN (đọc từ NvM lúc khởi động).

9. Chiều về: Dcm lắp 62 F1 90 + 17 byte = 20 byte ⇒ PduR ⇒ CanTp thấy 20 > 7 ⇒ gửi First Frame, chờ Flow Control của tester, rồi gửi 2 Consecutive Frame trên ID 0x7E8 ⇒ tester ghép lại, hiển thị VIN.

LƯU Ý    Mỗi lớp chỉ biết việc của mình

CanTp không biết 0x22 là gì; Dcm không biết request đến bằng mấy frame CAN. Chính sự tách lớp này cho phép đổi CAN sang Ethernet mà không sửa Dcm. Khi debug, luôn hỏi: lỗi đang ở lớp nào? – thiếu frame (CAN/CanTp), sai route (PduR), hay NRC (Dcm).

1.7 UDS on CAN theo mô hình OSI

Slide T2_Automotive SWArch và 00_FBL_Overview vẽ chẩn đoán theo mô hình OSI 7 lớp. Điều cần nắm: giao thức chẩn đoán (UDS, OBD) nằm ở lớp 5–7; giao thức truyền thông (ISO-TP, CAN) nằm ở lớp 1–4. Mỗi lớp có ISO riêng và trong AUTOSAR có module riêng.

Hình 1.5  UDS on CAN theo OSI và module AUTOSAR phụ trách

| Lớp | Chuẩn quy định gì | Ví dụ cụ thể |
| --- | --- | --- |
| 7 Application | Ý nghĩa service: 0x22 là đọc DID, format request/response, NRC | 22 F1 90 → 62 F1 90 … |
| 6 Presentation | Ý nghĩa dữ liệu: DID 4010 byte 0–1 là dòng mA – do OEM định nghĩa trong ODX/CDD | 0x01F4 = 500 mA |
| 5 Session | Timing P2/P2*/S3, cách xử lý 0x78, TesterPresent | P2 = 50 ms |
| 3–4 Network/Transport | Chia/ghép message dài, Flow Control, timeout N_xx, addressing | FF 10 14 …, FC 30 00 00 |
| 1–2 Physical/Data link | Frame CAN, bit timing, CRC, ACK | ID 0x7E0, 500 kbit/s |

1.8 Tóm tắt chương

- Chẩn đoán = cổng chung + đường truyền chung + ngôn ngữ chung (UDS) để hỏi bên trong ECU.

- Bốn giai đoạn: phát triển, sản xuất, dịch vụ, kiểm định – giải thích vì sao UDS có đủ loại service.

- Tester = client, ECU = server; ECU chỉ trả lời, không tự nói.

- On-board (Dem) ghi lỗi liên tục; off-board (Dcm) phục vụ tester; gặp nhau ở event memory.

- Request đi Tester → ISO-TP → CAN → Can/CanIf → CanTp → PduR → Dcm → SWC, rồi quay lại.

1.9 Câu hỏi ôn tập

- Kể 4 giai đoạn dùng chẩn đoán và một service tiêu biểu cho mỗi giai đoạn.

- Vì sao nói Dem thuộc on-board còn Dcm thuộc off-board? Nếu ECU chỉ có Dcm mà không có Dem thì tester đọc 0x19 được gì?

- Trong hành trình 22 F1 90, module nào biết request dài 3 byte? Module nào biết 0xF190 là VIN?

- UDS khác OBD ở 3 điểm nào? Lighting ECU có bắt buộc hỗ trợ OBD không?

CHƯƠNG 2  THÔNG ĐIỆP CHẨN ĐOÁN UDS

MỤC TIÊU    Mục tiêu chương

1. Đọc và viết được request, positive response, negative response bằng tay.

2. Hiểu sub-function, bit SPRMIB và tính được byte sub-function.

3. Hiểu tester ghép request–response thế nào và xử lý 0x78 ra sao.

4. Phân biệt physical/functional addressing và quy tắc im lặng.

5. Hiểu message UDS được ISO-TP chở như thế nào.

6. Thuộc ý nghĩa và tình huống của các NRC quan trọng.

Slide gốc tương ứng: DiagnosticOverview (Diagnostic message, NRC); Training_UDS_Reprogramming phần 3; 01_Overview_Reprogramming_Solution (functional units)

2.1 Ba loại thông điệp và quy tắc +0x40

Mọi trao đổi UDS chỉ có ba dạng thông điệp. Học thuộc ba dạng này là bạn đọc được 80% trace chẩn đoán.

Hình 2.1  Request, positive response, negative response

| Thành phần | Kích thước | Ý nghĩa | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| SID (Service Identifier) | 1 byte | Mã dịch vụ. Request: 0x10–0x3E và 0x83–0x87 | 0x22 = ReadDataByIdentifier |
| Sub-function | 1 byte (chỉ một số service) | Biến thể của service; bit 7 = SPRMIB | 10 03: 03 = Extended |
| Data parameter | 0…n byte | DID, RID, địa chỉ, độ dài, key, dữ liệu ghi… | F1 90 |
| Positive response SID | 1 byte | = SID + 0x40 | 0x22 → 0x62, 0x10 → 0x50, 0x3E → 0x7E |
| Negative response | đúng 3 byte | 7F + SID gốc + NRC | 7F 22 31 |

VÌ SAO    Vì sao chọn +0x40 và 0x7F?

SID request nằm trong 0x10–0x3E: bit 6 luôn = 0. Cộng 0x40 bật bit 6 ⇒ positive SID nằm trong 0x50–0x7E. Chỉ cần nhìn bit 6 của byte đầu là biết đây là câu hỏi hay câu trả lời, và trừ 0x40 là biết trả lời cho câu hỏi nào.

0x7F không bao giờ là positive SID hợp lệ (0x3F không phải SID UDS) nên được dành làm “từ chối”. Byte thứ hai của negative response chứa SID gốc để tester biết request nào bị từ chối – quan trọng khi có nhiều request đang chờ.

Nhóm 0x83–0x87 (AccessTimingParameter, SecuredDataTransmission, ControlDTCSetting, ResponseOnEvent, LinkControl) có positive = SID + 0x40 ⇒ 0xC3–0xC7. Ví dụ 85 02 → C5 02.

ĐỌC CHẬM TỪNG BƯỚC    Tự viết response cho 5 request

10 01 → 50 01 00 32 01 F4 (session + P2/P2*, xem Chương 3).

22 F1 87 → 62 F1 87 + dữ liệu part number.

2E 40 01 07 → 6E 40 01 (chỉ echo DID, không gửi lại dữ liệu).

31 01 02 10 → 71 01 02 10 + (tùy chọn) kết quả.

14 FF FF FF → 54 (không echo gì cả).

Quy luật echo: service có sub-function thì echo sub-function; service có DID/RID thì echo DID/RID; 0x14 không echo. Echo giúp tester chắc chắn response thuộc request nào.

2.2 Các nhóm service (functional units)

Slide 01_Overview_Reprogramming_Solution chia service UDS thành 6 nhóm chức năng theo ISO 14229-1. Đây là “bản đồ” để định vị mọi service:

| Nhóm | SID chính | Trả lời câu hỏi | Chương |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagnostic & Communication Management | 10 · 11 · 27 · 28 · 3E · 85 · 83/84/86/87 | Ở chế độ nào? Ai được phép? Mạng chạy thế nào? | 3, 4, 5 |
| Data Transmission | 22 · 23 · 2A · 2C · 2E · 3D | Đọc/ghi dữ liệu gì? | 5 |
| Stored Data Transmission | 19 · 14 | ECU đã ghi lại lỗi gì? | 6 |
| Input/Output Control | 2F | Điều khiển trực tiếp đầu ra nào? | 5 |
| Remote Activation of Routine | 31 | Chạy chức năng nào trong ECU? | 5, 7 |
| Upload/Download | 34 · 35 · 36 · 37 · 38 | Chuyển khối dữ liệu lớn (phần mềm)? | 7 |

2.3 Sub-function và bit SPRMIB

Với các service có sub-function (10, 11, 19, 27, 28, 31, 3E, 85…), byte thứ hai được chia làm hai phần: bit 7 = SPRMIB (suppressPosRspMsgIndicationBit) và bit 6..0 = loại sub-function. Khi SPRMIB = 1, tester nói với ECU: “làm đi, nếu thành công thì đừng trả lời”.

Hình 2.2  Tách byte sub-function 0x83 thành SPRMIB và loại sub-function

Vì sao cần? Tester gửi TesterPresent mỗi 2 giây cho 20 ECU trong suốt một buổi flash dài 30 phút. Nếu ECU nào cũng trả 7E 00, bus bị chiếm thêm hàng nghìn frame vô ích. Với 3E 80, ECU vẫn nạp lại timer S3 nhưng không gửi gì.

Hình 2.3  Quyết định gửi positive, negative hay im lặng

LƯU Ý    Ba bẫy về SPRMIB

SPRMIB chỉ chặn positive. Nếu request lỗi, ECU vẫn gửi NRC (trừ quy tắc functional ở 2.4).

NRC 0x78 vẫn được gửi kể cả khi SPRMIB = 1, vì tester cần biết ECU đang xử lý. Khi xử lý xong, nếu thành công thì im lặng.

Service không có sub-function không có SPRMIB. 22 F1 90 không thể “suppress”. Byte F1 là DID, không phải sub-function – đừng áp & 0x7F cho nó.

VÍ DỤ    Tính byte sub-function

Muốn vào Extended mà không cần response: 0x03 | 0x80 = 0x83 ⇒ 10 83.

Muốn tắt ghi DTC không cần response: 0x02 | 0x80 = 0x82 ⇒ 85 82.

ECU nhận 10 83: sub = 0x83 & 0x7F = 0x03; spr = (0x83 & 0x80) ≠ 0 ⇒ chuyển session, không trả 50 03.

2.4 Physical và functional addressing

Hình 2.4  Physical (1:1) và functional (1:n)

Physical addressing: request gửi tới đúng một ECU (ID 0x7E0 cho Lighting ECU). Dùng được cho mọi service và mọi độ dài. Functional addressing: request gửi tới mọi ECU cùng lúc (ID 0x7DF). Vì nhiều ECU cùng nhận, ISO-TP không thể làm Flow Control với nhiều bên ⇒ functional request chỉ được là Single Frame (≤ 7 byte UDS trên Classic CAN).

| Tình huống | Physical | Functional |
| --- | --- | --- |
| Trả lời positive | Có (trừ SPRMIB) | Có, mỗi ECU liên quan trả trên ID riêng của nó |
| NRC 0x11, 0x12, 0x31, 0x7E, 0x7F | Gửi | Im lặng (ISO 14229-1) |
| NRC khác (0x13, 0x22, 0x33, 0x78…) | Gửi | Gửi |
| Dùng điển hình | Đọc/ghi DID, flash, routine, 0x19 | 3E 80, 10 03, 85 82, 28 83 01 trước khi flash; OBD |

VÌ SAO    Vì sao functional lại im với một số NRC?

Tester gửi 22 F1 99 qua 0x7DF tới 20 ECU. Nếu 19 ECU không có DID đó và đồng loạt trả 7F 22 31, bus bị ngập và tester phải lọc rác. Các NRC “không hỗ trợ / ngoài phạm vi” không mang thông tin hữu ích trong ngữ cảnh broadcast, nên được bỏ. Ngược lại, NRC như 0x22 (điều kiện không đúng) là thông tin quan trọng nên vẫn gửi.

2.5 Tester ghép response như thế nào?

Tester gửi một request rồi chờ. Khi nhận được một message trên ID response, nó áp dụng thuật toán dưới đây. Hiểu thuật toán này giúp bạn đọc trace nhanh và hiểu vì sao echo lại quan trọng.

Hình 2.5  Thuật toán xử lý response phía tester

- Byte 0 = 0x7F? Nếu có, byte 1 phải bằng SID đã gửi, byte 2 là NRC.

- Nếu NRC = 0x78: đây không phải kết quả, chỉ là “đang xử lý”. Tester đổi timeout sang P2* và tiếp tục chờ.

- Nếu không phải 0x7F: byte 0 phải = SID + 0x40, và phần echo (sub-function/DID) phải khớp.

- Không khớp: response lạ (của request cũ đến muộn hoặc ECU sai) ⇒ bỏ qua hoặc báo lỗi.

2.6 UDS được ISO-TP chở như thế nào (nhắc lại CanTp)

Một frame Classic CAN chỉ có 8 byte. Message UDS có thể dài tới 4095 byte (ISO-TP Classic). CanTp chia message dài thành nhiều frame và ghép lại ở phía nhận. Byte đầu của mỗi frame CAN là N_PCI, cho biết loại frame:

| Loại | Nibble cao byte 0 | Cấu trúc | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Single Frame (SF) | 0 | 0L + tối đa 7 byte data (L = độ dài) | 03 22 F1 90 |
| First Frame (FF) | 1 | 1L LL (12 bit độ dài) + 6 byte data đầu | 10 14 62 F1 90 57 41 55 |
| Consecutive Frame (CF) | 2 | 2N (N = sequence number 1..F,0..) + 7 byte | 21 5A 5A 5A … |
| Flow Control (FC) | 3 | 3S BS STmin (S: 0 CTS, 1 WAIT, 2 OVFLW) | 30 00 00 |

Hình 2.6  Response 20 byte được chia thành FF + 2 CF

ĐỌC CHẬM TỪNG BƯỚC    Đếm frame cho response 20 byte

FF chở 6 byte (byte 0–1 là PCI). Còn lại 20 − 6 = 14 byte.

Mỗi CF chở 7 byte ⇒ cần ⌈14 / 7⌉ = 2 CF.

Tổng trên bus: 1 FF (ECU) + 1 FC (tester) + 2 CF (ECU) = 4 frame.

Dcm chỉ thấy 20 byte liền mạch; mọi chi tiết frame là việc của CanTp.

LƯU Ý    Timeout của CanTp khác timeout của Dcm

N_Bs (chờ FC), N_Cr (chờ CF tiếp theo)… là timeout bên trong việc truyền một message. P2/P2* (Chương 3) là timeout giữa request và response. Khi trace báo “timeout”, hãy xác định trước nó thuộc lớp nào.

2.7 Negative Response Code – đọc NRC như đọc lời chẩn đoán

NRC cho biết vì sao ECU từ chối. Đây là thông tin debug giá trị nhất. Thay vì học thuộc bảng, hãy nhóm NRC theo câu hỏi mà ECU đã trả lời “không”:

| Câu hỏi ECU tự hỏi | NRC nếu “không” | Tình huống ví dụ trên Lighting ECU |
| --- | --- | --- |
| Tôi có service này không? | 0x11 serviceNotSupported | Gửi 23 … (ReadMemoryByAddress) mà ECU không cấu hình |
| Có sub-function này không? | 0x12 subFunctionNotSupported | 10 05 – session 05 không tồn tại |
| Độ dài/format đúng chưa? | 0x13 incorrectMessageLength… | 22 F1 (thiếu 1 byte DID); 2E 40 01 (thiếu dữ liệu) |
| Service được phép ở session này? | 0x7F serviceNotSupportedInActiveSession | 2E 40 01 07 ở Default |
| Sub-function được phép ở session này? | 0x7E subFunctionNotSupportedInActiveSession | 27 11 ở Extended (level 11 chỉ có ở Programming) |
| Đã mở khóa security chưa? | 0x33 securityAccessDenied | 2F 41 00 03 01 ở Extended nhưng chưa 27 |
| Tham số có trong phạm vi? | 0x31 requestOutOfRange | 22 12 34 – DID không tồn tại; 2E 40 01 FF – giá trị không hợp lệ |
| Điều kiện vận hành OK? | 0x22 conditionsNotCorrect | Ghi LampConfig khi đèn đang bật; flash khi xe đang chạy |
| Đúng trình tự chưa? | 0x24 requestSequenceError | 27 02 khi chưa xin seed; 36 trước 34 |
| Tôi có rảnh không? | 0x21 busyRepeatRequest | Đang xử lý request khác |
| Xử lý xong ngay không? | 0x78 responsePending | Xóa flash, ghi NvM – không phải lỗi |
| Có lỗi chung? | 0x10 generalReject | SWC trả mã lỗi không hợp lệ |

VÍ DỤ    Một request – bốn câu trả lời

2E 40 01 07 ở Default ⇒ 7F 2E 7F.

Chuyển 10 03, gửi lại ⇒ 7F 2E 33 (chưa unlock).

27 01 / 27 02 <key> ⇒ unlock; gửi 2E 40 01 (quên dữ liệu) ⇒ 7F 2E 13.

Gửi đủ 2E 40 01 07 ⇒ 6E 40 01. Mỗi lần sửa một lỗi, ECU “lộ” ra lỗi kế tiếp – vì ECU kiểm tra theo thứ tự và dừng ở lỗi đầu tiên (xem Hình 9.4).

2.8 Tóm tắt chương

- Positive SID = SID + 0x40; negative = 7F SID NRC, luôn 3 byte.

- Echo sub-function/DID/RID giúp tester ghép đúng response.

- SPRMIB (bit 7 sub-function) chặn positive, không chặn NRC; 0x78 luôn gửi.

- Functional (0x7DF) chỉ SF, ECU im lặng với NRC 11/12/31/7E/7F.

- CanTp chia message dài thành FF/CF; Dcm không thấy frame.

- Đọc NRC theo câu hỏi: có service? đúng độ dài? đúng session? đã unlock? tham số? điều kiện? trình tự?

2.9 Câu hỏi ôn tập

- Positive response của 0x31, 0x19, 0x85 bắt đầu bằng byte nào?

- Tester gửi 3E 80 qua 0x7DF tới 15 ECU. Có bao nhiêu frame response?

- Viết byte sub-function để reset ECU (hardReset) mà không cần response.

- Response 7F 10 12 cho request 10 05 nghĩa là gì?

- Response 0x19 dài 43 byte cần bao nhiêu CF?

- Phân biệt NRC 0x11 và 0x7F; 0x12 và 0x7E.

CHƯƠNG 3  SESSION VÀ TIMING

MỤC TIÊU    Mục tiêu chương

1. Giải thích session là gì, vì sao cần nhiều session và ma trận service × session.

2. Mô tả chính xác những gì ECU làm khi chuyển session.

3. Giải mã response 0x10 và tính P2, P2*.

4. Hiểu và vẽ được timeline P2/P2*/0x78 và S3/TesterPresent.

5. Hiểu trình tự ECUReset và vì sao phải trả lời trước khi reset.

Slide gốc tương ứng: Training_UDS_Reprogramming (Diagnostic Session Control $10); T2_Automotive SWArch (Service $10); 2 - Inside DSL (P2, P2*, session); ISO-15031-5 (P2CAN, P2*CAN)

3.1 Session là gì?

Slide T2_Automotive SWArch định nghĩa ba ý cốt lõi: (1) một diagnostic session mở ra một tập service và chức năng cụ thể; (2) tại mỗi thời điểm chỉ có đúng một session hoạt động; (3) khi bật nguồn, ECU luôn ở Default session – muốn sang session khác phải gửi 0x10.

Hãy hình dung session như chế độ làm việc của ECU. Ở chế độ thường (Default), ECU chạy chức năng bình thường và chỉ cho đọc thông tin vô hại. Ở chế độ kỹ thuật (Extended), ECU cho phép ghi dữ liệu và điều khiển đầu ra. Ở chế độ lập trình (Programming), ECU sẵn sàng xóa và ghi lại chính phần mềm của nó.

| Sub-function | Session | Mục đích | Đặc điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | defaultSession | Hoạt động bình thường | Không có S3; luôn là session sau bật nguồn/reset |
| 0x02 | programmingSession | Nạp phần mềm | Thường do FBL phục vụ; ứng dụng có thể không chạy |
| 0x03 | extendedDiagnosticSession | Chức năng nâng cao: ghi DID, IO control, routine, 0x28, 0x85 | Có S3; ứng dụng vẫn chạy |
| 0x04 | safetySystemDiagnosticSession | Kiểm tra hệ thống an toàn | Ít gặp trên ECU body |
| 0x40–0x5F | OEM-specific | Session riêng của hãng | Ví dụ: EOL session |
| 0x60–0x7E | Supplier-specific | Session riêng của nhà cung cấp | Ví dụ: development session |

Hình 3.1  Session state machine của Lighting ECU

3.2 Ma trận service × session

Mỗi service (và đôi khi mỗi sub-function, mỗi DID) được cấu hình được phép ở session nào và cần security level nào. Đây là bảng quan trọng nhất của một đặc tả chẩn đoán; trong AUTOSAR nó nằm trong các tham chiếu SessionRef/SecurityRef của Dcm (Chương 9).

Hình 3.2  Ví dụ ma trận service × session cho Lighting ECU

VÌ SAO    Vì sao không mở hết mọi thứ ở Default?

An toàn: nếu 2F (ép đầu ra) chạy được ở Default, một thiết bị OBD giá rẻ cắm vào xe đang chạy ban đêm có thể tắt đèn pha.

Chủ động: buộc tester phải “gõ cửa” bằng 10 03, ECU có cơ hội kiểm tra điều kiện (xe đứng yên? điện áp đủ?) trước khi đồng ý.

Tự phục hồi: session đặc biệt có timer S3; nếu tester biến mất (rút cáp), ECU tự quay về Default và dừng mọi can thiệp.

3.3 0x10 DiagnosticSessionControl – giải mã response

Request :  10 03

Response:  50 03 00 32 01 F4

|  |  \___/ \___/

|  |    |     +-- P2*server_max = 0x01F4 = 500 × 10 ms = 5000 ms

|  |    +-------- P2server_max  = 0x0032 =  50 ×  1 ms =   50 ms

|  +-- echo session type 0x03

+-- 0x10 + 0x40

Response 0x10 có một điểm đặc biệt: nó trả về timing của session mới, để tester biết phải chờ bao lâu ở session đó. Lưu ý hai đơn vị khác nhau: P2 tính bằng 1 ms, P2* tính bằng 10 ms.

ĐỌC CHẬM TỪNG BƯỚC    Giải mã 50 02 00 19 00 C8

50 = 0x10 + 0x40 ⇒ positive của DiagnosticSessionControl.

02 ⇒ đã vào programmingSession.

00 19 = 25 ⇒ P2 = 25 × 1 ms = 25 ms.

00 C8 = 200 ⇒ P2* = 200 × 10 ms = 2000 ms.

Tester sẽ chờ tối đa 25 ms (cộng trễ mạng) cho mỗi response, và tối đa 2 s sau mỗi NRC 0x78.

3.4 Điều gì xảy ra bên trong ECU khi chuyển session?

Đây là phần slide chỉ nói “manage diagnostic states”, nhưng rất hay được hỏi. Khi Dcm nhận 10 03 hợp lệ:

Hình 3.3  Sáu bước bên trong ECU khi chuyển Default → Extended

- Kiểm tra trước: sub-function có hỗ trợ không (0x12)? chuyển từ session hiện tại có được phép không (0x7E)? điều kiện xe có cho phép không (0x22)? SWC có thể được hỏi qua callback kiểu “GetSesChgPermission”.

- Trả lời trước, chuyển sau: Dcm gửi 50 03 … và chỉ đổi session khi nhận Dcm_TpTxConfirmation. Nếu đổi trước, chính response có thể bị chặn bởi luật của session mới.

- Reset security: mọi level đã unlock bị khóa lại – kể cả chuyển Extended → Extended.

- Khởi động S3 (nếu session mới ≠ Default).

- Thông báo: Dcm báo mode mới cho BswM và SWC (qua mode switch port RTE), báo ComM rằng đang có chẩn đoán chủ động để mạng không ngủ.

- Dọn dẹp: IO control đang ép (0x2F) được trả lại ECU; routine đang chạy có thể bị dừng; 0x28/0x85 của session cũ được khôi phục khi về Default.

3.5 P2, P2* và NRC 0x78

| Tham số | Mặc định | Đo từ đâu tới đâu | Ai dùng |
| --- | --- | --- | --- |
| P2server_max | 50 ms | Từ khi ECU nhận xong request tới khi bắt đầu gửi response (hoặc 0x78) | ECU phải tuân thủ |
| P2*server_max | 5000 ms | Từ khi gửi 0x78 tới response kế tiếp | ECU phải tuân thủ |
| P2client_max | P2server_max + trễ mạng | Tester chờ bao lâu trước khi báo timeout | Tester |
| P2*client_max | P2*server_max + trễ | Tester chờ sau 0x78 | Tester |

Hầu hết service xong trong vài ms. Nhưng xóa flash mất hàng trăm ms tới vài giây, ghi NvM mất vài chục ms, self-test đèn cần bật/tắt từng bóng. Khi biết không kịp P2, ECU gửi 7F SID 78 trước khi hết P2 để nói “đã nhận, đang làm”. Tester chuyển sang chờ P2*. Nếu vẫn chưa xong, ECU gửi 0x78 lần nữa trước khi hết P2*, và cứ thế.

Hình 3.4  Timeline P2/P2* khi xóa flash

ĐỌC CHẬM TỪNG BƯỚC    Ghi LampConfig vào NvM – nhìn từ bên trong Dcm

t = 0 ms: Dcm nhận 2E 40 01 07, P2 bắt đầu đếm.

t = 10 ms (MainFunction): Dcm gọi WriteData của SWC với OpStatus = DCM_INITIAL. SWC gọi NvM_WriteBlock và trả DCM_E_PENDING.

t = 20, 30 ms: Dcm gọi lại với OpStatus = DCM_PENDING; NvM chưa xong ⇒ vẫn PENDING.

t ≈ 40 ms: gần hết P2 (Dcm thường gửi sớm hơn P2 một khoảng an toàn) ⇒ Dcm tự gửi 7F 2E 78. Từ đây đếm P2*.

t = 120 ms: NvM xong, SWC trả E_OK ⇒ Dcm gửi 6E 40 01.

LƯU Ý    Lỗi kinh điển với 0x78

SWC trả PENDING mãi (quên kiểm tra kết quả NvM) ⇒ Dcm gửi 0x78 liên tục. Dcm có giới hạn số lần 0x78 liên tiếp (tham số kiểu DcmDslDiagRespMaxNumRespPend); vượt quá ⇒ gửi NRC 0x10 và hủy.

Tester cũ không hỗ trợ 0x78 sẽ báo timeout dù ECU vẫn đang làm.

3.6 S3 và 0x3E TesterPresent

Ở mọi session khác Default, Dcm chạy timer S3server = 5000 ms. S3 được nạp lại mỗi khi một request chẩn đoán được xử lý xong (bất kể positive hay negative). Nếu 5 s trôi qua không có request nào, ECU tự về Default: khóa security, trả IO control, dừng routine.

Hình 3.5  S3 hết hạn khi tester im lặng 5 giây

3E 00  ->  7E 00        (có trả lời)

3E 80  ->  (im lặng)    (SPRMIB = 1, S3 vẫn được nạp lại)

CÁCH HIỂU    S3 như đèn hành lang có cảm biến

Đèn hành lang (session đặc biệt) tự tắt nếu 5 giây không ai đi qua. TesterPresent là vẫy tay trước cảm biến: không làm gì khác, chỉ báo “tôi vẫn ở đây”. Tester thường gửi 3E 80 mỗi 2 s qua 0x7DF để giữ session cho cả mạng.

3.7 0x11 ECUReset

| Sub-function | Ý nghĩa | Dùng khi |
| --- | --- | --- |
| 0x01 hardReset | Như mất và có lại nguồn | Sau flash, sau ghi cấu hình cần khởi động lại |
| 0x02 keyOffOnReset | Giả lập tắt/bật khóa điện | Kiểm tra hành vi theo chu kỳ ignition |
| 0x03 softReset | Khởi động lại phần mềm | Tùy ECU |
| 0x04 / 0x05 | enable/disableRapidPowerShutDown | Ít dùng |

Hình 3.6  Trình tự ECUReset: trả lời trước, reset sau

Sau reset, ECU về Default, Locked; mọi trạng thái RAM mất. Tester phải chờ ECU khởi động xong (thường vài trăm ms) trước khi gửi request mới. Trước khi reset, ECU thường để NvM_WriteAll ghi dữ liệu quan trọng.

3.8 Tóm tắt chương

- Một session tại một thời điểm; bật nguồn = Default; 0x10 để chuyển.

- Ma trận service × session × security là cốt lõi của đặc tả chẩn đoán.

- Chuyển session: trả lời trước → khóa security → S3 → thông báo → dọn dẹp.

- 50 xx mang P2 (1 ms) và P2* (10 ms); 0x78 chuyển tester từ P2 sang P2*.

- S3 = 5 s; 3E 80 giữ session mà không tạo response.

- 0x11: gửi 51 xx xong mới reset; sau reset về Default, Locked.

3.9 Câu hỏi ôn tập

- Giải mã 50 03 00 32 01 F4 và 50 02 00 19 00 C8.

- Đang ở Extended, unlock level 01, rồi gửi 10 03 lần nữa. Security thế nào?

- Vì sao Dcm chỉ đổi session sau TxConfirmation?

- Tester gửi 2F 41 00 03 01 rồi rút cáp. Sau bao lâu đèn trở về do SWC điều khiển?

- SWC trả PENDING mãi. Tester thấy chuỗi frame nào?

CHƯƠNG 4  SECURITY ACCESS (0x27)

MỤC TIÊU    Mục tiêu chương

1. Hiểu nguyên lý thử thách – đáp án (seed/key) và vì sao seed phải ngẫu nhiên.

2. Tự chạy tay một thuật toán seed/key ví dụ.

3. Đọc trình tự 27 odd / 27 even và quy tắc đánh số level.

4. Giải thích attempt counter, delay timer và các NRC 0x24, 0x33, 0x35, 0x36, 0x37.

5. Biết Dcm và SWC chia nhau trách nhiệm thế nào và cấu hình ở đâu.

Slide gốc tương ứng: T2_Automotive SWArch (Service $27 overview/response); 2 - Inside DSL (security level); 4 - Inside DSP

4.1 Vấn đề: ai được phép làm việc nguy hiểm?

Ghi VIN, đổi cấu hình đèn, ép đầu ra, nạp phần mềm… nếu ai cũng làm được thì xe có thể bị chỉnh công-tơ-mét, cài phần mềm lậu, hoặc bị phá hoại. Session (Chương 3) chỉ là “cửa phòng”, chưa phải “khóa”. Security Access là ổ khóa: tester phải chứng minh mình biết một bí mật trước khi ECU mở các service được bảo vệ.

Slide T2_Automotive SWArch tóm tắt: 0x27 cung cấp quyền truy cập dữ liệu/service bị giới hạn; dùng quan hệ seed/key; công thức tính key từ seed được định nghĩa trước và chỉ client và server biết; độ dài seed và key do người dùng định nghĩa, không nhất thiết bằng nhau.

4.2 Ý tưởng: thử thách – đáp án

CÁCH HIỂU    Mật khẩu và câu đố

Cách ngây thơ là dùng mật khẩu cố định: tester gửi 27 02 12 34 56 78. Nhưng ai bắt trace một lần là có mật khẩu mãi mãi (tấn công phát lại – replay).

Cách của UDS là câu đố: ECU ra một con số ngẫu nhiên (seed), tester phải biến đổi nó bằng công thức bí mật để ra đáp án (key). Lần sau seed khác ⇒ key khác ⇒ trace cũ vô dụng. Bí mật nằm ở công thức, không bao giờ đi trên dây.

Hình 4.1  Trình tự Security Access level 01 trên Lighting ECU

Hình 4.2  Chạy tay thuật toán seed/key ví dụ

ĐỌC CHẬM TỪNG BƯỚC    Tự tính key cho seed = 1A 2B 3C 4D

XOR với mask: 1A⊕A5 = BF; 2B⊕C3 = E8; 3C⊕F0 = CC; 4D⊕0F = 42 ⇒ BF E8 CC 42.

Xoay trái 8 bit (byte đầu ra cuối): E8 CC 42 BF.

Cộng 0x1234: 0x42BF + 0x1234 = 0x54F3 ⇒ E8 CC 54 F3.

Tester gửi 27 02 E8 CC 54 F3. ECU đã tính sẵn cùng giá trị khi phát seed, so sánh từng byte ⇒ khớp ⇒ 67 02.

Bài tập: tự tính key cho seed 00 00 00 01 (đáp án ở Phụ lục E).

4.3 Đánh số level và sub-function

Mỗi security level dùng một cặp sub-function: số lẻ để xin seed, số chẵn kế tiếp để gửi key. Level n trong cấu hình thường ứng với requestSeed = 2n − 1 và sendKey = 2n.

| Cặp sub-function | Mục đích ví dụ | Session |
| --- | --- | --- |
| 01 / 02 | Level 1: ghi DID, IO control, routine bảo trì | Extended |
| 03 / 04 | Level 2: ghi dữ liệu nhạy cảm (VIN, odometer) | Extended / EOL |
| 11 / 12 | Level reprogramming | Programming |
| 0x5F / 0x60, 0x7F / 0x80… | Theo OEM (ISO dành 0x01–0x41 lẻ cho requestSeed; một số dải cho ISO 26021, OEM) | – |

VÍ DỤ    Seed toàn 0

Nếu level đã được unlock mà tester lại gửi 27 01, ECU trả 67 01 00 00 00 00 – seed toàn 0 nghĩa là “đã mở rồi, không cần gửi key”.

4.4 Chống dò key: attempt counter và delay timer

Seed 4 byte có 2³² khả năng – nếu tester được thử vô hạn, máy tính có thể dò được. UDS đặt hai rào chắn:

- Attempt counter: mỗi lần key sai, counter tăng và ECU trả 0x35 invalidKey. Khi đạt giới hạn (vd 3), ECU trả 0x36 exceedNumberOfAttempts và khóa.

- Delay timer: trong thời gian khóa (vd 10 s), mọi requestSeed nhận 0x37 requiredTimeDelayNotExpired.

- Nhiều OEM lưu counter vào NvM và áp delay ngay khi bật nguồn (delay on boot) để kẻ tấn công không thể “reset rồi thử tiếp”.

Hình 4.3  Timeline ba lần sai key và delay

Hình 4.4  Security state machine

| Tình huống | NRC | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| Gửi key khi chưa xin seed | 0x24 requestSequenceError | Không có câu đố thì không có đáp án |
| Key sai | 0x35 invalidKey | counter++; quay về Locked, phải xin seed mới |
| Sai quá số lần | 0x36 exceedNumberOfAttempts | Bắt đầu delay |
| Xin seed trong delay | 0x37 requiredTimeDelayNotExpired | Chờ hết delay |
| Gọi service cần SA khi chưa unlock | 0x33 securityAccessDenied | Trả cho service được bảo vệ, không phải cho 0x27 |
| Level không có ở session hiện tại | 0x7E / 0x12 | Ví dụ 27 11 ở Extended |
| Key sai độ dài | 0x13 | Key phải đúng số byte cấu hình |

GHI NHỚ    Ba thứ làm security khóa lại

Đổi session (kể cả sang cùng session), ECU reset, S3 hết hạn. Vì vậy trình tự chuẩn luôn là 10 xx trước, 27 sau, và tester phải giữ 3E 80 suốt buổi.

4.5 Bên trong AUTOSAR

Dcm (DSP) quản lý toàn bộ máy trạng thái: level hiện tại, đã phát seed chưa, attempt counter, delay timer, kiểm tra trình tự và độ dài. SWC (hoặc callout, hoặc Csm/HSM cho thuật toán mật mã) chỉ làm hai việc: sinh seed và so key.

/* Callback ví dụ (tên do cấu hình/tool sinh; kiểu theo SWS Dcm) */

Std_ReturnType SecurityL1_GetSeed(Dcm_OpStatusType OpStatus, uint8 *Seed,

Dcm_NegativeResponseCodeType *ErrorCode)

{

uint32 s = Rng_Get32();               /* phải là số ngẫu nhiên thật */

Seed[0] = (uint8)(s >> 24); Seed[1] = (uint8)(s >> 16);

Seed[2] = (uint8)(s >> 8);  Seed[3] = (uint8)s;

ExpectedKey = Lighting_CalcKey(s);    /* lưu để so sánh */

return E_OK;

}

Std_ReturnType SecurityL1_CompareKey(const uint8 *Key, Dcm_OpStatusType OpStatus,

Dcm_NegativeResponseCodeType *ErrorCode)

{

return (Key_Equals(Key, ExpectedKey)) ? E_OK : DCM_E_COMPARE_KEY_FAILED;

}

| Tham số cấu hình (DcmDspSecurityRow) | Ý nghĩa | Lighting ECU |
| --- | --- | --- |
| DcmDspSecurityLevel | Số level (→ sub-function 2n−1/2n) | 1 và 0x09 (→ 0x11/0x12) |
| DcmDspSecuritySeedSize / KeySize | Số byte seed / key | 4 / 4 |
| DcmDspSecurityNumAttDelay | Số lần sai trước khi delay | 3 |
| DcmDspSecurityDelayTime | Thời gian delay | 10 s |
| DcmDspSecurityDelayTimeOnBoot | Delay khi khởi động | 0 hoặc 10 s |
| DcmDspSecurityAttemptCounterEnabled | Lưu counter qua reset (qua callout) | TRUE |

LƯU Ý    Thuật toán trong giáo trình là đồ chơi

Thuật toán thật dùng khóa bí mật và mật mã (AES-CMAC, HSM qua Csm). Hệ thống mới hơn dùng 0x29 Authentication dựa trên chứng chỉ. Không bao giờ đưa thuật toán seed/key thật vào tài liệu chia sẻ hay repo công khai.

4.6 Tóm tắt chương

- 0x27: lẻ xin seed, chẵn gửi key; positive 67 xx.

- Seed ngẫu nhiên chống replay; bí mật là công thức, không đi trên dây.

- 0x24 sai trình tự, 0x35 key sai, 0x36 quá số lần, 0x37 đang delay, 0x33 service cần SA.

- Đổi session / reset / S3 hết hạn ⇒ khóa lại.

- Dcm quản lý trạng thái; SWC/Csm sinh seed, so key.

4.7 Câu hỏi ôn tập

- Level 3 dùng sub-function nào?

- Tính key cho seed 00 00 00 01 theo thuật toán ví dụ.

- Tester gửi 27 02 ngay sau bật nguồn ở Default. ECU trả gì? Nếu ở Extended thì sao?

- Phân biệt NRC 0x33 và 0x35; 0x36 và 0x37.

- Vì sao nên lưu attempt counter vào NvM?

CHƯƠNG 5  DỮ LIỆU, ĐIỀU KHIỂN IO VÀ ROUTINE

MỤC TIÊU    Mục tiêu chương

1. Hiểu DID là gì, giải mã được DID có bit-field và hệ số vật lý.

2. Theo dõi Dcm xử lý 0x22 nhiều DID và 0x2E có lưu NvM.

3. Hiểu vòng đời IO control (0x2F) và các cách trả quyền.

4. Hiểu máy trạng thái routine (0x31).

5. Giải mã 0x28 và hiểu vì sao 0x28/0x85 đi trước khi flash.

Slide gốc tương ứng: T2_Automotive SWArch (Service $22/$2E); 01_Overview_Reprogramming_Solution; 4 - Inside DSP (acquire data, execute function)

5.1 DID – địa chỉ logic của một dữ liệu

Data Identifier (DID) là số 2 byte đặt tên cho một bản ghi dữ liệu trong ECU. Tester không biết biến nằm ở địa chỉ RAM nào – và cũng không nên biết, vì địa chỉ thay đổi mỗi lần build. Nó chỉ cần biết “DID 0x4010 = trạng thái đèn, dài 4 byte”. Slide nhấn mạnh: DID cùng độ dài và định dạng dữ liệu do OEM/người dùng định nghĩa trước.

| Dải DID | Ý nghĩa | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| 0xF180–0xF19F | Nhận dạng chuẩn ISO 14229-1 | F187 spare part number, F18C serial, F190 VIN, F195 SW version |
| 0xF100–0xF17F, 0xF1A0–0xF1EF | Dành cho thông tin nhận dạng của OEM/supplier | F15A fingerprint (quy ước phổ biến) |
| 0xF200–0xF2FF, 0xF300–0xF3FF | Periodic / dynamically defined DID | Dùng với 0x2A, 0x2C |
| 0xF400–0xF5FF | OBD data (PID ánh xạ sang DID) | F40D = PID 0D tốc độ |
| Phần lớn 0x0100–0xEFFF | DID riêng của OEM | 4001, 4010, 4100 |

5.2 Bên trong một DID: bit-field, hệ số, thứ tự byte

Một DID không nhất thiết là một biến. Nó có thể là nhiều tín hiệu ghép lại, mỗi tín hiệu có vị trí bit, kiểu dữ liệu và công thức đổi sang giá trị vật lý. Tester hiển thị đúng chỉ khi database (CDD/ODX) mô tả khớp với cấu hình Dcm.

Hình 5.1  Hai DID ví dụ: bit-field và dữ liệu có hệ số

ĐỌC CHẬM TỪNG BƯỚC    Giải mã 62 40 10 01 F4 7C 69

62 positive 0x22; 40 10 là DID LampStatus.

01 F4: uint16 big-endian = 0x01F4 = 500 ⇒ × 1 mA = 500 mA.

7C = 124 ⇒ × 0.1 V = 12.4 V.

69 = 105 ⇒ 105 − 40 = 65 °C.

Công thức tổng quát: phys = raw × factor + offset. Đây chính là “presentation layer” (lớp 6) trong Hình 1.3.

LƯU Ý    Thứ tự byte

UDS quy ước dữ liệu nhiều byte là big-endian (byte cao trước). S32K144 là little-endian ⇒ SWC hoặc Dcm phải đảo byte khi đóng gói. Quên đảo byte là lỗi rất hay gặp: 500 mA sẽ hiện thành 0xF401 = 62465 mA.

5.3 0x22 ReadDataByIdentifier

Hình 5.2  Đọc hai DID và ghi DID có lưu NvM

- Một request đọc được nhiều DID; số tối đa do cấu hình (DcmDspMaxDidToRead).

- Response lặp lại từng DID kèm dữ liệu, không có trường độ dài ⇒ tester tách dữ liệu dựa vào độ dài trong database.

- Nếu một DID trong danh sách không đọc được ở session hiện tại, ISO cho phép bỏ qua DID đó; chỉ khi không DID nào đọc được mới trả 0x31.

Hình 5.3  Dcm xử lý 0x22 nhiều DID – vòng lặp kiểm tra từng DID

Hình trên là nội dung slide “4 - Inside DSP” (acquire data, execute function, NRC handling) được mở rộng cho 0x22. Ba callback quan trọng: ConditionCheckRead (SWC có cho đọc lúc này không), ReadDataLength (chỉ khi DID có độ dài thay đổi), ReadData (trả dữ liệu, có thể PENDING).

5.4 0x2E WriteDataByIdentifier

0x2E ghi một DID mỗi lần. Request = 2E + DID + dữ liệu đúng độ dài; response = 6E + DID. Gần như luôn yêu cầu Extended + Security. Slide ghi chú 0x2E có thể kéo theo NvM – vì ghi cấu hình mà mất khi tắt máy thì vô nghĩa.

VÍ DỤ    Ghi LampConfig = 0x05 (tắt DRL)

0x05 = 0000 0101 ⇒ AutoLight = 1, DRL = 0, Welcome = 1.

Trình tự: 10 03 → 27 01/27 02 → 2E 40 01 05 → 6E 40 01 → 11 01 (nếu SWC chỉ đọc cấu hình lúc khởi động) → 22 40 01 kiểm tra lại = 62 40 01 05.

Các NRC có thể gặp: 0x13 (sai độ dài), 0x31 (giá trị dự trữ bit7–5 ≠ 0), 0x22 (đèn đang bật), 0x72 (NvM ghi lỗi).

5.5 0x2F InputOutputControlByIdentifier

0x2F cho tester tạm thời giành quyền điều khiển một đầu vào/đầu ra. Đây là công cụ cực mạnh cho xưởng: bật từng bóng để tìm bóng hỏng, mà không cần tháo đèn.

Hình 5.4  Request/response 0x2F và bốn kiểu điều khiển

Hình 5.5  Vòng đời quyền điều khiển

VÌ SAO    Vì sao bắt buộc có cơ chế trả quyền?

Khi tester ép đèn, LightingSWC không còn quyết định nữa. Nếu tester treo hoặc rút cáp, đèn có thể kẹt ở trạng thái sai – nguy hiểm khi lái đêm. Vì vậy ECU tự trả quyền khi rời session, khi S3 hết hạn, khi reset. Trong AUTOSAR, Dcm gọi callback ReturnControlToECU của SWC ở các thời điểm đó.

5.6 0x31 RoutineControl

Routine là một chức năng chạy theo lệnh bên trong ECU: tự kiểm tra, xóa flash, tính CRC, học lại cảm biến. RID 2 byte xác định routine; sub-function: 01 start, 02 stop, 03 requestResults.

Hình 5.6  Ba sub-function với routine LampSelfTest

Hình 5.7  Máy trạng thái routine

ĐỌC CHẬM TỪNG BƯỚC    Chạy LampSelfTest

31 01 02 10 ⇒ SWC bật lần lượt 4 bóng, đo dòng. Routine dài 400 ms ⇒ có thể dùng cách “start rồi hỏi kết quả sau” (71 01 02 10 ngay) thay vì giữ tester bằng 0x78.

Sau 500 ms: 31 03 02 10 ⇒ 71 03 02 10 05. 0x05 = 0000 0101 ⇒ bit 0 (cos trái) và bit 2 (pha trái) lỗi.

Gọi 31 03 khi chưa start ⇒ 7F 31 24. RID không tồn tại ⇒ 7F 31 31.

5.7 0x28 CommunicationControl và 0x85 ControlDTCSetting

Hình 5.8  Giải mã 28 03 01

| Request | Ý nghĩa | Vì sao dùng trước khi flash |
| --- | --- | --- |
| 85 82 | DTCSetting OFF (không cần response) | ECU đang flash sẽ không gửi message ⇒ các ECU khác sẽ ghi DTC “mất giao tiếp” giả. Tắt ghi DTC trước. |
| 28 83 01 | Tắt Rx và Tx message ứng dụng (không cần response) | Nhường băng thông cho dữ liệu flash; tránh ECU phản ứng với dữ liệu thiếu |
| 28 80 01 + 85 81 | Bật lại sau khi xong | Hoặc tự bật lại khi về Default/reset |

CÁCH HIỂU    Dọn đường trước khi chở hàng cồng kềnh

Trước khi chở khối hàng lớn (phần mềm vài trăm KB), cảnh sát (tester) cho các xe khác tạm dừng (0x28) và tắt camera phạt nguội (0x85) để không ai bị phạt oan vì đường bị chặn.

5.8 Tóm tắt chương

- DID = tên logic của dữ liệu; nội dung có bit-field, hệ số, big-endian – mô tả trong database.

- 0x22 đọc nhiều DID, không có trường độ dài; Dcm kiểm tra từng DID: tồn tại → session → security → ConditionCheck → ReadData.

- 0x2E ghi một DID, thường cần Extended + SA và NvM.

- 0x2F: 00 trả quyền, 01 default, 02 freeze, 03 ép giá trị; ECU tự trả quyền khi rời session.

- 0x31: 01 start, 02 stop, 03 results; sai trình tự ⇒ 0x24.

- 0x85/0x28 trước khi flash để không ghi DTC giả và giải phóng bus.

5.9 Câu hỏi ôn tập

- Giải mã 62 40 10 00 C8 82 50.

- Viết request đọc cùng lúc F187 và F18C.

- Viết request ép LowBeamL tắt và request trả quyền.

- LampConfig = 0x13 có hợp lệ không? ECU trả gì?

- Vì sao gửi 85 82 trước 28 83 01?

CHƯƠNG 6  DTC VÀ CÁC DỊCH VỤ DTC

MỤC TIÊU    Mục tiêu chương

1. Hiểu DTC là gì, phân biệt DTC với event, đọc được DTC 3 byte và mã hiển thị.

2. Thuộc 8 bit status và trả lời được mỗi bit nói gì.

3. Áp dụng quy tắc cập nhật bit để tự tính status byte qua nhiều chu kỳ.

4. Dùng thành thạo 0x19 (01, 02, 04, 06, 0A, 14) và 0x14, hiểu status mask.

5. Đọc snapshot và extended data byte-by-byte.

Slide gốc tương ứng: DiagnosticOverview (Dem DTC, DTC kind/format); 01_Overview_Reprogramming_Solution (Stored data transmission); ISO 14229-1 Annex D

6.1 DTC là gì và khác event thế nào?

Slide DiagnosticOverview định nghĩa: DTC (Diagnostic Trouble Code) là định danh duy nhất hiển thị cho tester, được ánh xạ tới một Diagnostic Event của Dem. Nói cách khác: event là khái niệm nội bộ của phần mềm (một monitor cụ thể), còn DTC là cái tên công khai mà xưởng nhìn thấy. Một DTC có thể gom nhiều event (Chương 10).

Slide cũng liệt kê các loại DTC: UDS DTC (không liên quan OBD) và OBD DTC; các định dạng ISO 14229-1 (3 byte), SAE J2012 OBD (2 byte + FTB = 3 byte trong WWH-OBD), SAE J1939-73 (SPN/FMI), ISO 11992-4. Khóa học dùng định dạng ISO 14229-1 3 byte.

Hình 6.1  DTC 3 byte và cách đổi sang mã hiển thị

ĐỌC CHẬM TỪNG BƯỚC    Đổi 0xC07300 sang mã hiển thị

High byte 0xC0 = 1100 0000 ⇒ bit 15–14 = 11 ⇒ chữ U (network).

Bit 13–12 = 00 ⇒ chữ số 0. Bit 11–8 = 0000 ⇒ 0. ⇒ “U00”.

Middle byte 0x73 ⇒ “73”. ⇒ U0073 (Control module communication bus off – mã SAE).

Low byte (FTB) 0x00 ⇒ “-00” (không có loại lỗi con). Kết quả: U0073-00.

| FTB thường gặp | Ý nghĩa (SAE J2012-DA) |
| --- | --- |
| 0x11 | Circuit short to ground |
| 0x12 | Circuit short to battery |
| 0x13 | Circuit open |
| 0x1C | Circuit voltage out of range |
| 0x29 | Signal invalid |
| 0x87 | Missing message |
| 0x96 | Component internal failure |
| 0x98 | Component or system over temperature |

6.2 Status byte – 8 câu hỏi về một lỗi

Mỗi DTC đi kèm 1 byte status. Đừng học như 8 cái tên rời rạc; hãy nhớ mỗi bit trả lời một câu hỏi mà người thợ quan tâm.

Hình 6.2  Tám bit của DTC status byte

| Nhóm câu hỏi | Bit | Giải thích sâu |
| --- | --- | --- |
| “Ngay lúc này” | 0 TF | Kết quả của lần test gần nhất. Có thể bật/tắt nhiều lần trong một chu kỳ. |
| “Trong chuyến đi này” | 1 TFTOC, 6 TNCTOC | TFTOC: có ít nhất một lần lỗi trong chu kỳ. TNCTOC: monitor đã chạy xong ít nhất một lần chưa – nếu = 1 thì “chưa có lỗi” không có nghĩa là “không lỗi”. |
| “Đáng ngờ hay đã chắc chắn” | 2 PDTC, 3 CDTC | PDTC: lỗi xuất hiện trong chu kỳ hiện tại hoặc chu kỳ trước. CDTC: đã đủ ngưỡng xác nhận, nằm trong event memory. |
| “Kể từ lần xóa cuối” | 4 TNCSLC, 5 TFSLC | Lịch sử từ lần 0x14 gần nhất – hữu ích để kiểm tra sau khi sửa. |
| “Có cảnh báo tài xế không” | 7 WIR | Có yêu cầu bật đèn cảnh báo không. Không phải DTC nào cũng có đèn. |

6.3 Quy tắc cập nhật bit – phần quan trọng nhất của chương

Status byte không phải giá trị tùy ý: mỗi bit thay đổi theo sự kiện. Có 7 loại sự kiện: test FAILED, test PASSED, bắt đầu chu kỳ vận hành, kết thúc chu kỳ, đạt ngưỡng xác nhận, ClearDTC, aging hoàn tất. Bảng dưới là “luật chơi” – nắm được nó là bạn tự tính được mọi status byte.

Hình 6.3  Ma trận sự kiện × bit (ISO 14229-1 Annex D, rút gọn)

VÌ SAO    Hiểu luật bằng logic thay vì học thuộc

Test FAILED làm “mọi thứ về lỗi” = 1 (TF, TFTOC, PDTC, TFSLC) và “mọi thứ về chưa test” = 0 (TNCTOC, TNCSLC – vì giờ đã test rồi).

Test PASSED chỉ làm TF = 0 và hai bit “chưa test” = 0. Nó không xóa TFTOC, PDTC, CDTC – lịch sử không bị xóa vì một lần đạt.

Chu kỳ mới reset những gì “thuộc chu kỳ”: TFTOC = 0, TNCTOC = 1.

ClearDTC đưa về trạng thái “như mới, chưa test”: 0x50 (chỉ TNCSLC và TNCTOC = 1).

6.4 Vòng đời DTC qua các chu kỳ vận hành

Operation cycle là khoảng thời gian Dem dùng để tổng hợp kết quả – thường là một lần bật/tắt khóa điện (IGNITION) hoặc bật/tắt nguồn (POWER). Confirmation threshold là số chu kỳ có lỗi cần có trước khi DTC thành confirmed. Vì sao không confirm ngay lần đầu? Vì một lần lỗi có thể do nhiễu, do điều kiện bất thường; lỗi lặp lại qua nhiều chuyến đi mới đáng tin.

Hình 6.4  Diễn biến các bit qua 3 chu kỳ

Hình 6.5  Tính status byte từng bước

ĐỌC CHẬM TỪNG BƯỚC    Tự tính lại bảng trên

Sau ClearDTC: 0101 0000 = 0x50.

C1: FAILED: TF, TFTOC, PDTC, TFSLC = 1; TNCTOC, TNCSLC = 0 ⇒ 0010 0111 = 0x27. Chưa confirm vì mới 1 chu kỳ.

C2 bắt đầu: TFTOC = 0, TNCTOC = 1; TF vẫn 1 (chưa test lại) ⇒ 0110 0101 = 0x65.

C2: FAILED: TFTOC = 1, TNCTOC = 0, đủ 2 chu kỳ ⇒ CDTC = 1 ⇒ 0010 1111 = 0x2F.

C3 bắt đầu: TFTOC = 0, TNCTOC = 1 ⇒ 0110 1101 = 0x6D.

C3: PASSED (đã sửa dây): TF = 0, TNCTOC = 0 ⇒ 0010 1100 = 0x2C.

C3 kết thúc, đã test, không lỗi: PDTC = 0 ⇒ 0010 1000 = 0x28. CDTC vẫn 1 cho tới khi aging hoặc ClearDTC.

6.5 0x19 ReadDTCInformation

0x19 là service “lắm sub-function” nhất của UDS. Năm sub-function bạn cần thuộc:

| Sub | Tên | Request | Response |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | reportNumberOfDTCByStatusMask | 19 01 mask | 59 01 availMask formatId countHi countLo |
| 0x02 | reportDTCByStatusMask | 19 02 mask | 59 02 availMask {DTC(3) status(1)} × n |
| 0x04 | reportDTCSnapshotRecordByDTCNumber | 19 04 DTC(3) recNo | 59 04 DTC status {recNo nDID {DID data}…} |
| 0x06 | reportDTCExtDataRecordByDTCNumber | 19 06 DTC(3) recNo | 59 06 DTC status {recNo data}… |
| 0x0A | reportSupportedDTC | 19 0A | 59 0A availMask {DTC status} cho mọi DTC cấu hình |
| 0x14 | reportDTCFaultDetectionCounter | 19 14 | 59 14 {DTC FDC} cho DTC có FDC ≠ 0 (đang nghi) |

Status mask hoạt động thế nào

ECU liệt kê một DTC nếu (status AND mask) ≠ 0. Mask chọn bit nào bạn quan tâm:

| Mask | Lấy những DTC | Dùng khi |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | Đang lỗi ở lần test gần nhất | Kiểm tra lỗi hiện tại |
| 0x04 | Pending | Lỗi mới xuất hiện, chưa confirm |
| 0x08 | Confirmed | Lỗi đã lưu bộ nhớ |
| 0x09 | Đang lỗi HOẶC confirmed | Kiểm tra tổng quát ở garage |
| 0xFF | Mọi DTC có ít nhất một bit = 1 | Đọc hết |

Hình 6.6  Ví dụ 19 02 09 và response 2 DTC

ĐỌC CHẬM TỪNG BƯỚC    Vì sao U0073-00 (status 0x08) xuất hiện với mask 0x09?

0x08 AND 0x09 = 0x08 ≠ 0 ⇒ được liệt kê.

0x08 = chỉ CDTC: bus-off đã từng xảy ra và được xác nhận, nhưng gần đây không lỗi – lỗi lịch sử.

Nếu chỉ muốn lỗi hiện tại, dùng mask 0x01 ⇒ chỉ B1A01-13 (0x2F AND 0x01 = 1) xuất hiện.

Byte availMask 0x7F nghĩa ECU hỗ trợ bit 0–6, không hỗ trợ WIR (bit 7). Tester không nên tin bit mà ECU không hỗ trợ.

Hình 6.7  Giải mã 19 01 và 19 04

6.6 0x14 ClearDiagnosticInformation

Request :  14 FF FF FF     (groupOfDTC = tất cả)

Response:  54

Sau khi xóa: status mọi DTC = 0x50, event memory (snapshot, extended data) bị xóa,

FDC về 0, counter aging/occurrence về 0.

- groupOfDTC 3 byte: FF FF FF = tất cả; hoặc nhóm/DTC cụ thể nếu OEM hỗ trợ.

- Xóa thật sự = ghi NvM ⇒ có thể kèm 0x78.

- NRC 0x22 nếu điều kiện không cho phép; 0x31 nếu group không hợp lệ; 0x72 nếu ghi bộ nhớ lỗi.

- Xóa DTC không sửa lỗi. Nếu dây vẫn hở, lần test kế tiếp lại FAILED và DTC quay về.

6.7 Tóm tắt chương

- DTC = tên công khai 3 byte (2 byte mã P/C/B/U + FTB); event = monitor nội bộ.

- Status 8 bit trả lời: ngay lúc này / chuyến đi này / đáng ngờ-chắc chắn / từ lần xóa / cảnh báo.

- FAILED bật các bit lỗi và tắt bit “chưa test”; PASSED chỉ tắt TF; chu kỳ mới reset TFTOC và bật TNCTOC.

- Sau ClearDTC = 0x50; lỗi lịch sử thường là 0x08 hoặc 0x28.

- 0x19 02 lọc theo (status AND mask); 0x19 04/06 đọc snapshot/extended; 0x14 xóa.

6.8 Câu hỏi ôn tập

- Đổi 0x9A0211 và 0x9A1098 sang mã hiển thị.

- Status 0x24 nghĩa là gì? Lỗi có đang xảy ra không?

- Từ 0x50, monitor báo PASSED ngay chu kỳ đầu. Status là bao nhiêu?

- Mask nào chỉ lấy DTC confirmed? Chỉ lấy pending?

- Giải mã 59 02 7F 9A 10 98 2C.

CHƯƠNG 7  REPROGRAMMING QUA UDS VÀ FLASH BOOTLOADER

MỤC TIÊU    Mục tiêu chương

1. Hiểu FBL, Boot Manager, Application và vì sao phải tách chúng.

2. Đọc memory map và hiểu vùng nào được xóa/ghi.

3. Kể lại trình tự pre/main/post-programming và lý do mỗi bước.

4. Giải mã 0x34 và tính số block, BSC cho 0x36.

5. Mô tả cách Application chuyển sang FBL và cách FBL quyết định khởi động.

6. Biết các tình huống lỗi và cách ECU tự phục hồi.

Slide gốc tương ứng: 00_FBL_Overview (2.3, 3.2 UDS and programming sequence, 4 System overview); Training_UDS_Reprogramming phần 4; bài Group 04 Lighting ECU + FBL

7.1 Bài toán: thay phần mềm của một máy tính đang tự chạy chính phần mềm đó

ECU chạy code từ flash. Muốn ghi lại flash, ta phải xóa nó – nhưng không thể xóa code đang chạy. Hơn nữa, nếu đang ghi dở mà mất điện, ECU sẽ không còn code hợp lệ nào để khởi động – thành “cục gạch”. Lời giải là chia flash thành các phần có vai trò khác nhau:

| Thành phần | Vai trò | Có bị cập nhật không? |
| --- | --- | --- |
| Boot Manager | Chạy đầu tiên sau reset; quyết định nhảy vào FBL hay Application | Không bao giờ |
| Flash Bootloader (FBL) | Chương trình nhỏ có Dcm, CanTp, CanIf, Fls tối thiểu; nói UDS để nhận, xóa, ghi Application | Hiếm khi (cần quy trình riêng) |
| Application | Phần mềm chức năng: AUTOSAR stack đầy đủ + SWC | Có – đây là thứ được flash |
| Calibration / data | Tham số có thể cập nhật riêng | Có |
| Cờ trong NvM / RAM giữ qua reset | ProgReq, APP_VALID, fingerprint, attempt counter | Được ghi trong quá trình flash |

Hình 7.1  Memory map ví dụ

GHI NHỚ    Nguyên tắc an toàn của FBL

FBL không tự xóa mình. Application chỉ chạy khi đã kiểm tra hợp lệ (CRC/chữ ký + cờ APP_VALID). Nạp dở ⇒ ECU ở lại FBL để nạp lại, không bao giờ chạy phần mềm hỏng.

7.2 Boot Manager quyết định khởi động

Hình 7.2  Quyết định khởi động sau mỗi reset

Trình tự nhảy vào Application trên Cortex-M (S32K144): đọc stack pointer và reset handler từ vector table của App, đặt VTOR = địa chỉ vector table App, nạp SP, nhảy tới reset handler. Trước khi nhảy phải tắt ngắt và đưa ngoại vi FBL đã dùng (CAN, timer) về trạng thái reset, nếu không App có thể nhận ngắt lạ ngay khi khởi động.

7.3 Từ Application sang FBL

Tester không biết ECU đang chạy App hay FBL; nó chỉ gửi 10 02. Khi App nhận 10 02:

Hình 7.3  App nhận 10 02, chuyển cho FBL trả lời

- Dcm của App gọi Dcm_SetProgConditions() – callout ghi “yêu cầu lập trình” + thông tin để FBL trả lời thay (SID, sub-function, tester address, có cần response không) vào vùng nhớ giữ qua reset.

- App reset. Boot Manager thấy ProgReq ⇒ vào FBL.

- FBL khởi động, đọc ProgConditions ⇒ biết phải gửi 50 02 … ⇒ tester nhận được response như thể không có gì gián đoạn.

- Cách này giữ được timing: tester chỉ thấy một response (có thể kèm 0x78), không phải chờ reset.

7.4 Trình tự lập trình chuẩn

Slide 00_FBL_Overview (dựa trên ISO 14229-1 chương 15) chia quá trình thành ba pha. Hãy đọc từng bước cùng với lý do – trong phỏng vấn và review, câu hỏi luôn là “vì sao bước này ở đây”.

Hình 7.4  Trình tự pre-programming, programming và post-programming

| Bước | Request | Lý do | Nếu bỏ qua / sai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 03 (functional) | Đưa mọi ECU vào Extended để nhận 85/28 | 85/28 bị 7F |
| 2 | 31 01 02 03 | Kiểm tra điều kiện: xe đứng yên, điện áp ≥ 12 V, động cơ tắt | Flash khi điều kiện nguy hiểm |
| 3 | 85 82 | Tắt ghi DTC toàn mạng | DTC mất giao tiếp giả |
| 4 | 28 83 01 | Tắt message ứng dụng toàn mạng | Bus tải cao, flash chậm/timeout |
| 5 | 10 02 (physical) | Vào Programming → FBL | 34/36 bị 7F |
| 6 | 27 11 / 27 12 | Mở khóa level lập trình | 0x33 |
| 7 | 2E F1 5A | Ghi fingerprint: ai, tool nào, khi nào nạp | Mất truy vết |
| 8 | 31 01 FF 00 | Xóa vùng Application (lâu ⇒ 0x78); xóa luôn APP_VALID | Ghi lên flash chưa xóa ⇒ lỗi |
| 9 | 34 / 36… / 37 | Truyền dữ liệu | – |
| 10 | 31 01 02 02 | Kiểm tra CRC/chữ ký vùng vừa ghi; nếu đúng ⇒ đánh dấu hợp lệ | Chạy image hỏng |
| 11 | 31 01 FF 01 | Kiểm tra tương thích giữa các khối | App và calibration không khớp |
| 12 | 11 01 | Reset; Boot Manager kiểm tra và chạy App mới | – |
| 13 | 10 01, 28 80 01, 85 81, 14 FF FF FF | Trả mạng về bình thường, xóa DTC phát sinh khi flash | ECU khác giữ trạng thái tắt |

7.5 0x34 / 0x36 / 0x37 – truyền dữ liệu

Hình 7.5  Giải mã RequestDownload

ĐỌC CHẬM TỪNG BƯỚC    Giải mã 34 00 44 00 01 01 00 00 06 AF 00

00 dataFormatIdentifier: nibble cao = phương pháp nén, nibble thấp = mã hóa; 00 = dữ liệu thô.

44 addressAndLengthFormatIdentifier: nibble cao 4 = memorySize dài 4 byte; nibble thấp 4 = memoryAddress dài 4 byte.

00 01 01 00 = địa chỉ 0x0001_0100 (đầu Application).

00 06 AF 00 = 438 016 byte.

Response 74 20 0F FE: nibble cao của 0x20 = 2 ⇒ trường maxNumberOfBlockLength dài 2 byte = 0x0FFE = 4094 byte cho toàn bộ message 0x36 (gồm SID + BSC) ⇒ mỗi 0x36 chở tối đa 4092 byte dữ liệu.

ĐỌC CHẬM TỪNG BƯỚC    Tính số block và BSC

438 016 / 4092 = 107,04 ⇒ cần 108 block (block cuối chở 438 016 − 107 × 4092 = 172 byte).

BSC bắt đầu 0x01, tăng 1 mỗi block: block 1 → 01, …, block 108 → 0x6C. Nếu vượt 255 block, sau 0xFF quay về 0x00 (không phải 0x01).

Mỗi 36 dài 4094 byte ⇒ CanTp: 1 FF (6 byte) + ⌈4088/7⌉ = 584 CF. Ở 500 kbit/s, mỗi frame ~0.23 ms ⇒ một block ~135 ms + STmin + thời gian ghi flash ⇒ toàn bộ ~20–40 s. Đây là lý do cần 0x28 và vì sao DoIP/CAN FD được ưa chuộng cho flash.

Hình 7.6  Download với BSC và các tình huống lỗi

- Nếu tester không nhận 76 xx (mất frame) và gửi lại cùng BSC, ECU trả lời lại positive nhưng không ghi lần hai – nhờ BSC mà việc gửi lại an toàn.

- BSC nhảy cóc ⇒ 7F 36 73; ghi flash lỗi ⇒ 7F 36 72; gửi nhiều dữ liệu hơn đã khai ở 0x34 ⇒ 7F 36 71/31 tùy OEM; 36 trước 34 ⇒ 7F 36 24.

- 37 kết thúc phiên; có thể kèm CRC trong request/response tùy OEM.

LƯU Ý    Rủi ro và phục hồi (liên hệ bài Group 04)

Mất nguồn sau erase: APP_VALID đã bị xóa ⇒ Boot Manager ở lại FBL ⇒ nạp lại được.

Image sai/hỏng: 31 0202 trả kết quả lỗi ⇒ không ghi APP_VALID ⇒ ECU ở lại FBL.

Tester treo giữa chừng: S3 hết hạn trong FBL ⇒ FBL về Default nhưng vẫn ở FBL vì App không hợp lệ.

Mọi địa chỉ, RID, block size, phương pháp chữ ký là quyết định của OEM/dự án.

7.6 Tóm tắt chương

- Boot Manager (bất biến) → FBL (nói UDS) → Application; App chỉ chạy khi hợp lệ.

- App nhận 10 02 ⇒ SetProgConditions ⇒ reset ⇒ FBL trả lời thay.

- Pre (10 03, 31 điều kiện, 85 82, 28 83 01) → Programming (10 02, 27, 2E fingerprint, 31 erase, 34/36/37, 31 check) → Post (11 01, bật lại, xóa DTC).

- 0x34: format 0x44 = 4 byte size + 4 byte addr; response cho max block (gồm SID + BSC).

- BSC 01…FF, 00…; gửi lại cùng BSC an toàn; nhảy cóc ⇒ 0x73.

7.7 Câu hỏi ôn tập

- Vì sao Boot Manager không bao giờ được cập nhật?

- Response 74 20 04 02 cho phép bao nhiêu byte dữ liệu mỗi 0x36?

- Image 100 000 byte, block dữ liệu 1024 byte: bao nhiêu block, BSC cuối là bao nhiêu?

- Mất nguồn ngay sau 31 01 FF 00. Sau khi cấp nguồn, ECU chạy gì và tester làm gì?

- Vì sao FBL phải trả lời 50 02 thay App?

CHƯƠNG 8  DIAGNOSTIC STACK TRONG AUTOSAR CLASSIC

MỤC TIÊU    Mục tiêu chương

1. Kể tên các module của diagnostic stack và trách nhiệm từng module.

2. Đặt Dcm, Dem, FiM, Det, NvM vào kiến trúc tầng AUTOSAR.

3. Phân biệt bốn trách nhiệm: phát hiện, quản lý, phản ứng, trả lời.

4. Theo dõi hành trình một lỗi từ cảm biến tới tester.

5. Hiểu chuỗi PDU phải khớp xuyên CanIf – CanTp – PduR – Dcm.

Slide gốc tương ứng: 1- Intro DCM module (Diagnostic Stack Overview, Dependencies); DiagnosticOverview (Diagnostic Stack of Classic AUTOSAR); AUTOSAR_EXP_LayeredSoftwareArchitecture

8.1 Các module và mục đích

Slide “1- Intro DCM module” nêu mục đích của diagnostic stack là kiểm tra sức khỏe của xe. Các module chính:

| Module | Tên đầy đủ | Trách nhiệm | Câu hỏi nó trả lời |
| --- | --- | --- | --- |
| Dem | Diagnostic Event Manager | Xử lý và lưu diagnostic event (lỗi) | Lỗi nào đã xảy ra, chắc chắn chưa, lúc đó thế nào? |
| Dcm | Diagnostic Communication Manager | Giao tiếp tester – ECU; hỏi Dem để đọc DTC | Tester đang hỏi gì, được phép không, trả lời gì? |
| Det | Default Error Tracer | Nhận lỗi phát triển/runtime của phần mềm | Ai đang gọi API sai cách? |
| FiM | Function Inhibition Manager | Cấm/cho phép chức năng theo trạng thái event | Với lỗi hiện tại, chức năng X có được chạy không? |
| Dlt | Diagnostic Log and Trace | Ghi log/trace | Phần mềm đã làm gì theo thời gian? |

Ngoài ra chẩn đoán dựa vào: PduR (định tuyến), CanTp / DoIP (transport), NvM (lưu DTC và DID), ComM / BswM (giữ mạng thức, đổi mode), EcuM (init/shutdown), RTE (nối SWC).

Hình 8.1  Diagnostic stack trong kiến trúc AUTOSAR Classic

VÌ SAO    Vì sao Dcm độc lập với mạng?

Slide nhấn mạnh Dcm độc lập mạng (CAN, LIN, FlexRay, DoIP). Dcm chỉ nhận/gửi I-PDU qua PduR. Ai chia frame là việc của tầng dưới. Nhờ đó cùng một cấu hình service phục vụ cả request từ CAN lẫn DoIP, chỉ khác Rx/Tx PDU.

8.2 Bốn trách nhiệm không được trộn lẫn

Hình 8.2  Từ phát hiện lỗi tới trả lời tester

| Trách nhiệm | Ai | Không phải việc của |
| --- | --- | --- |
| Phát hiện | Monitor trong SWC/BSW (đo dòng, timeout, bus-off) | Dem không tự đo phần cứng |
| Xác nhận, lưu, quản lý | Dem (debounce, status, memory, NvM) | Dcm không lưu DTC |
| Phản ứng chức năng | SWC (safe state) + FiM (cấm chức năng) | Dem không bật/tắt đèn |
| Trả lời tester | Dcm (đọc từ Dem, SWC, NvM) | Det không phải DTC cho xưởng |

LƯU Ý    Đọc được DTC không chứng minh phản ứng đúng

Tester thấy B1A01-13 chỉ chứng minh Dem đã ghi lỗi; không chứng minh SWC đã chuyển safe state đúng hạn. Khi review kiến trúc (bài Group 04), kiểm tra riêng đường phát hiện → phản ứng và đường phát hiện → báo cáo.

8.3 Hành trình của một lỗi: từ dây hở tới màn hình tester

Hình 8.3  Một lỗi đi qua Dem, NvM và được Dcm đọc ra sau nhiều ngày

ĐỌC CHẬM TỪNG BƯỚC    Đọc hình theo thời gian

t = 0: dây đèn trái đứt. Monitor đo dòng 0 mA (bình thường 500 mA) ⇒ báo PREFAILED mỗi 10 ms.

t = 80 ms: debounce của Dem đạt ngưỡng ⇒ FAILED; status B1A01-13: TF, TFTOC, PDTC, TFSLC = 1. Dem đánh dấu block NvM cần ghi. Đồng thời SWC (dựa trên kết quả monitor hoặc FiM) chuyển sang safe state.

Tắt máy: NvM_WriteAll lưu event memory.

Lần chạy sau: FAILED lần nữa ⇒ CDTC = 1.

Vài ngày sau ở garage: tester gửi 19 02 09 ⇒ Dcm hỏi Dem ⇒ 59 02 7F 9A 01 13 2F. Thợ đọc tiếp snapshot bằng 19 04.

8.4 Chuỗi PDU phải khớp xuyên module

Chẩn đoán đi qua 5 module, mỗi module có cấu hình PDU riêng. Chúng nối với nhau qua EcuC Pdu dùng chung. Một mắt xích sai là cả chuỗi im lặng.

Hình 8.4  Chuỗi PDU chiều Rx physical

8.5 Tóm tắt chương

- Dcm = giao tiếp; Dem = quản lý event/DTC; Det = lỗi phát triển; FiM = cấm chức năng; Dlt = log.

- Dcm độc lập mạng nhờ PduR.

- Phát hiện – quản lý – phản ứng – trả lời là bốn trách nhiệm tách biệt.

- Chuỗi EcuC PDU phải khớp từ CanIf tới Dcm ở cả Rx và Tx.

8.6 Câu hỏi ôn tập

- Module nào lưu DTC? Module nào trả DTC cho tester?

- Vì sao Dcm không gọi thẳng CanTp?

- CanTp gửi FC nhưng Dcm không trả lời. Kiểm tra gì trước?

CHƯƠNG 9  DCM – DIAGNOSTIC COMMUNICATION MANAGER

MỤC TIÊU    Mục tiêu chương

1. Hiểu ba sub-module DSL, DSD, DSP – mỗi cái làm gì và không làm gì.

2. Theo dõi API giữa CanTp, PduR và Dcm khi nhận và gửi.

3. Hiểu trạng thái xử lý request, P2 và các hành động sau response.

4. Thuộc chuỗi kiểm tra của DSD và NRC tương ứng.

5. Viết được callback DID/routine có OpStatus và DCM_E_PENDING.

6. Hiểu paged buffer, tương tác Dcm–Dem/ComM/BswM/RTE và cấu hình Dcm.

Slide gốc tương ứng: 1- Intro DCM module; 2 - Inside DSL; 3 - Inside DSD; 4 - Inside DSP; DiagnosticOverview (Dcm module)

9.1 Dcm làm gì và vì sao chia ba lớp?

Theo slide Intro DCM, Dcm: nhận request → kiểm tra session và security → trả negative nếu request không hợp lệ → xử lý request hợp lệ → trả positive kèm dữ liệu nếu thành công, hoặc negative nếu thất bại. Dcm chia việc này cho ba sub-module, mỗi cái một mối quan tâm:

Hình 9.1  Ba sub-module và các module xung quanh

| Sub-module | Mối quan tâm | Nhiệm vụ theo slide | Ví von |
| --- | --- | --- | --- |
| DSL – Session Layer | Giao tiếp và thời gian | Nhận/gửi qua PduR (PduId riêng cho UDS/OBD, physical/functional); quản lý P2/P2*; quản lý session, security level; protocol; communication mode | Lễ tân: nhận hồ sơ, bấm giờ, biết khách đang ở phòng nào |
| DSD – Service Dispatcher | Có được phép không | Kiểm tra SID/sub-func trong bảng, độ dài tối thiểu, quyền ứng dụng (OEM/supplier), session, security; chuyển cho DSP; kích hoạt gửi response; suppress response | Điều phối viên: kiểm tra giấy tờ, chuyển đúng phòng |
| DSP – Service Processing | Làm việc thật | Kiểm tra format, sub-function; xử lý service: lấy dữ liệu, gọi Dem/SWC; xử lý NRC (0x10 khi app trả mã lạ); lắp response | Phòng chuyên môn |

VÌ SAO    Vì sao tách DSL khỏi DSD/DSP?

DSL không quan tâm request là 0x22 hay 0x31; nó chỉ cần biết “đã nhận đủ chưa, còn bao lâu tới hạn P2, có cần gửi 0x78 không”. Tách như vậy giúp timing được quản lý thống nhất cho mọi service, và thêm service mới không đụng tới logic timing.

9.2 DSL – nhận và gửi qua PduR

Slide “Inside DSL” liệt kê interface: Dcm_StartOfReception, Dcm_CopyRxData, Dcm_TpRxIndication, Dcm_CopyTxData, Dcm_TpTxConfirmation (PduR gọi vào) và PduR_DcmTransmit, PduR_DcmCancelTransmit, PduR_DcmCancelReceive (Dcm gọi ra).

Hình 9.2  Sequence nhận 22 F1 90 và gửi response 20 byte

| API | Khi nào | Dcm làm gì |
| --- | --- | --- |
| Dcm_StartOfReception(id, info, TpSduLength, *bufferSize) | CanTp nhận SF hoặc FF | Kiểm tra buffer rảnh và đủ chỗ ⇒ BUFREQ_OK; không đủ ⇒ BUFREQ_E_OVFL (CanTp gửi FC OVFLW); đang bận ⇒ BUFREQ_E_NOT_OK (có thể kèm 0x21) |
| Dcm_CopyRxData(id, info, *bufferSize) | Mỗi mảnh dữ liệu | Copy vào buffer, báo chỗ còn lại |
| Dcm_TpRxIndication(id, result) | Nhận xong (hoặc lỗi) | E_OK ⇒ khởi động P2, đánh dấu request chờ xử lý; lỗi ⇒ bỏ |
| PduR_DcmTransmit(id, info) | Response sẵn sàng | Báo tổng độ dài; CanTp sẽ kéo dữ liệu |
| Dcm_CopyTxData(id, info, retry, *available) | CanTp cần dữ liệu cho frame tiếp | Copy từ buffer (hoặc trang kế tiếp của paged buffer) |
| Dcm_TpTxConfirmation(id, result) | Gửi xong | Giải phóng buffer; thực hiện hành động trì hoãn (đổi session, reset, jump to boot) |

Hình 9.3  Trạng thái xử lý request trong Dcm

VÌ SAO    Vì sao hành động “sau response” chờ TxConfirmation?

Với 10 03 hay 11 01, ECU phải gửi xong positive response rồi mới chuyển trạng thái. Nếu reset ngay khi nhận 11 01, tester không bao giờ nhận được 51 01 và báo lỗi dù ECU đã làm đúng.

VÍ DỤ    Request đến khi đang bận

Đang xử lý 31 01 FF 00 (PENDING) thì tester gửi 3E 80 functional. Dcm cho phép TesterPresent đi song song (chỉ nạp S3, không response). Request physical khác trong lúc bận thường bị bỏ hoặc nhận 7F xx 21, tùy cấu hình.

9.3 DSD – kiểm tra và điều phối

Hình 9.4  Chuỗi kiểm tra request và NRC tương ứng

Thứ tự trên bám theo hành vi chung trong ISO 14229-1 (mục “general server response behaviour”); vị trí kiểm tra ở DSD hay DSP có thể khác chút giữa release/vendor. Điều cốt lõi: NRC đầu tiên gặp phải là NRC được trả.

/* Mã giả DSD – minh họa logic, không phải code vendor */

svc = FindService(ActiveServiceTable, req[0]);

if (svc == NULL)                         return NRC_0x11;

if (!SessionAllowed(svc, CurrentSession)) return NRC_0x7F;

if (!SecurityAllowed(svc, CurrentLevel))  return NRC_0x33;

if (svc->hasSubFunc) {

if (len < 2)                          return NRC_0x13;

sub = req[1] & 0x7F;  spr = req[1] & 0x80;

sf  = FindSubFunc(svc, sub);

if (sf == NULL)                       return NRC_0x12;

if (!SessionAllowed(sf, CurrentSession)) return NRC_0x7E;

if (!SecurityAllowed(sf, CurrentLevel))  return NRC_0x33;

}

if (ManufacturerIndication(req) != E_OK) return nrcFromHook;  /* quyền OEM */

result = svc->DspHandler(req, len, &resp);   /* DSP: 0x13, 0x31, 0x22, 0x24 ... */

if (result == POSITIVE && spr)           SuppressResponse();

VÍ DỤ    Một request sai nhiều thứ

2E 40 01 ở Default, chưa unlock, thiếu dữ liệu ⇒ dừng ở bước session ⇒ 7F 2E 7F. Sửa session ⇒ 7F 2E 33. Unlock ⇒ 7F 2E 13. Đủ byte ⇒ 6E 40 01.

9.4 DSP – xử lý service và callback ứng dụng

DSP gọi SWC qua port RTE (client-server) hoặc C-callback, tùy tham số cấu hình (DcmDspDataUsePort). Mọi callback có chung khuôn mẫu: nhận OpStatus, trả Std_ReturnType, có thể trả ErrorCode (NRC).

| Callback (tên tiêu biểu) | Service | Trả về |
| --- | --- | --- |
| ConditionCheckRead(OpStatus, *ErrorCode) | 0x22 | E_OK / E_NOT_OK + NRC / DCM_E_PENDING |
| ReadDataLength(OpStatus, *Length) | 0x22 (DID độ dài thay đổi) | E_OK |
| ReadData(OpStatus, *Data[, *ErrorCode]) | 0x22 | E_OK / DCM_E_PENDING / E_NOT_OK |
| WriteData(*Data, [Length,] OpStatus, *ErrorCode) | 0x2E | E_OK / DCM_E_PENDING / E_NOT_OK + NRC |
| Start / Stop / RequestResults | 0x31 | như trên + dữ liệu ra |
| ShortTermAdjustment / FreezeCurrentState / ResetToDefault / ReturnControlToECU | 0x2F | như trên |
| GetSeed / CompareKey | 0x27 | E_OK / DCM_E_PENDING / DCM_E_COMPARE_KEY_FAILED |

Hình 9.5  OpStatus Dcm truyền vào callback

/* Callback WriteData cho DID 0x4001 – minh họa PENDING với NvM */

Std_ReturnType LampCfg_WriteData(const uint8 *Data, Dcm_OpStatusType OpStatus,

Dcm_NegativeResponseCodeType *ErrorCode)

{

NvM_RequestResultType r;

switch (OpStatus) {

case DCM_INITIAL:

if ((Data[0] & 0xE0u) != 0u) { *ErrorCode = DCM_E_REQUESTOUTOFRANGE; return E_NOT_OK; }

if (Lamp_IsOn())             { *ErrorCode = DCM_E_CONDITIONSNOTCORRECT; return E_NOT_OK; }

LampCfgRam = Data[0];

(void)NvM_WriteBlock(NVM_BLOCK_LAMPCFG, &LampCfgRam);

return DCM_E_PENDING;

case DCM_PENDING:

(void)NvM_GetErrorStatus(NVM_BLOCK_LAMPCFG, &r);

if (r == NVM_REQ_PENDING) return DCM_E_PENDING;

if (r == NVM_REQ_OK)      return E_OK;

*ErrorCode = DCM_E_GENERALPROGRAMMINGFAILURE; return E_NOT_OK;

case DCM_CANCEL:

default:

return E_OK;   /* dọn dẹp nếu cần */

}

}

LƯU Ý    Ba lỗi callback hay gặp

Quên nhánh DCM_PENDING ⇒ PENDING mãi ⇒ 0x78 liên tục rồi 0x10.

Trả E_NOT_OK mà không gán ErrorCode ⇒ Dcm gửi 0x10 (slide DSP: generalReject khi app trả mã lạ).

Gọi API chặn (chờ NvM bằng vòng lặp) trong callback ⇒ Dcm_MainFunction bị kẹt, P2 trễ, watchdog có thể reset.

Paged buffer

Hình 9.6  Gửi response lớn hơn buffer

Slide DSD/DSP có dấu “Paged Buffer ???” – đây là cơ chế cho phép Dcm gửi response lớn hơn buffer: Dcm báo tổng độ dài cho CanTp ngay từ đầu, rồi điền dữ liệu từng trang mỗi khi CanTp gọi CopyTxData. Rất cần cho 0x19 với nhiều DTC hoặc 0x22 nhiều DID trên ECU ít RAM.

9.5 Dcm và các module khác

| Module | Tương tác | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Dem | 0x19 → Dem_SetDTCFilter / Dem_GetNumberOfFilteredDTC / Dem_GetNextFilteredDTC; 0x19 04/06 → Dem_SelectDTC + Dem_Get…Record; 0x14 → Dem_SelectDTC + Dem_ClearDTC; 0x85 → Dem_DisableDTCSetting / EnableDTCSetting | 19 02 09 ⇒ lọc mask 0x09 |
| ComM | Session ≠ Default ⇒ Dcm báo ComM_DCM_ActiveDiagnostic để mạng không ngủ; về Default ⇒ InactiveDiagnostic. 0x28 điều khiển Tx/Rx qua BswM/ComM | Tester giữ session ⇒ ECU không ngủ |
| BswM | Nhận mode request: chuẩn bị reset, jump to bootloader, communication control | 11 01 ⇒ BswM gọi EcuM reset |
| RTE / SWC | Callback dữ liệu; mode switch DcmDiagnosticSessionControl, DcmEcuReset… để SWC biết session thay đổi | SWC tắt Auto-Light khi vào Programming |
| NvM | Gián tiếp qua SWC, hoặc DID dùng trực tiếp NvM block (UsePort = USE_BLOCK_ID) | DID VIN map thẳng vào block NvM |
| Det | Báo lỗi phát triển của Dcm (gọi khi chưa init, con trỏ NULL…) | DCM_E_PARAM_POINTER |

Nhắc lại: chuyển session kích hoạt thông báo tới BswM/SWC/ComM

9.6 Cấu hình Dcm

Hình 9.7  Cây cấu hình chính của Dcm

ĐỌC CHẬM TỪNG BƯỚC    Cấu hình tối thiểu để 22 F1 90 hoạt động

EcuC: tạo Pdu Diag_Phys_Rx, Diag_Func_Rx, Diag_Tx; CanTp và PduR tham chiếu đúng các Pdu này (Hình 8.4).

DcmDsl: DcmDslBuffer 256 byte; DcmDslProtocolRow UDS_ON_CAN, P2 = 50 ms, P2* = 5000 ms; DcmDslConnection có ProtocolRx PHYSICAL → Diag_Phys_Rx, FUNCTIONAL → Diag_Func_Rx; ProtocolTx → Diag_Tx.

DcmDsd: ServiceTable có service 0x22, SessionRef = {Default, Extended}, không SecurityRef.

DcmDsp: DcmDspDid 0xF190 → DcmDspDidInfo (read: session Default+Extended) → DcmDspDidSignal → DcmDspData 17 byte, UsePort = USE_DATA_SYNCH_FNC hoặc USE_BLOCK_ID.

OS: map Dcm_MainFunction vào task 10 ms.

9.7 Tóm tắt chương

- DSL: giao tiếp + timing + trạng thái; DSD: được phép không; DSP: làm việc thật.

- Rx: StartOfReception → CopyRxData → TpRxIndication; Tx: PduR_DcmTransmit → CopyTxData → TpTxConfirmation.

- Hành động sau response (đổi session, reset) chờ TxConfirmation.

- NRC đầu tiên trong chuỗi kiểm tra được trả.

- Callback: OpStatus INITIAL/PENDING/CANCEL; DCM_E_PENDING ⇒ gọi lại + 0x78; E_NOT_OK phải có ErrorCode.

- Paged buffer cho response lớn; Dcm điều phối Dem, ComM, BswM, RTE.

9.8 Câu hỏi ôn tập

- Dcm_StartOfReception trả BUFREQ_E_OVFL. Tester thấy gì trên bus?

- Vì sao reset sau 11 01 phải đợi TxConfirmation?

- SWC trả E_NOT_OK, ErrorCode = 0. Dcm làm gì?

- Viết mã giả callback ReadData cho DID 0x4010 (4 byte, big-endian).

- Kể 5 kiểm tra của DSD theo thứ tự.

CHƯƠNG 10  DEM – DIAGNOSTIC EVENT MANAGER

MỤC TIÊU    Mục tiêu chương

1. Phân biệt event và DTC; hiểu thuộc tính event theo slide.

2. Viết được code SWC báo event; hiểu PREFAILED/PREPASSED.

3. Tính debounce counter-based (có/không jump) và time-based.

4. Hiểu pipeline xử lý của Dem: enable condition, DTC setting, debounce, status, memory, thông báo.

5. Hiểu event memory: trigger lưu, snapshot, extended data, displacement, healing, aging.

6. Mô tả Dem phục vụ Dcm và tương tác Dem – NvM trong startup/shutdown.

Slide gốc tương ứng: DiagnosticOverview (Overview Dem module, Dem dependencies, Dem Event, DTC); AUTOSAR_EXP_LayeredSoftwareArchitecture (Dem_SetEventStatus)

10.1 Event – đơn vị nhỏ nhất Dem xử lý

Slide DiagnosticOverview: “Diagnostic Event” là đơn vị nguyên tử mà Dem xử lý. Trạng thái của event là kết quả của một monitor. Dem dùng EventId để quản lý trạng thái và thực hiện hành động cho từng kết quả test, ví dụ lưu freeze frame. Slide liệt kê thuộc tính event:

| Thuộc tính | Ý nghĩa | Ví dụ EV_LowBeamL_Open |
| --- | --- | --- |
| Event priority | Mức quan trọng; dùng khi bộ nhớ đầy (1 = cao nhất) | 2 |
| Event occurrence | Đếm số lần xảy ra (occurrence counter) | Lưu trong extended data |
| Event kind | BSW (báo qua C-API) hay SWC (báo qua RTE) | SWC |
| Event destination | Lưu vào bộ nhớ nào: primary, mirror, user-defined, permanent | Primary |
| Debounce algorithm | Counter / time / monitor-internal | Counter |
| Operation cycle | Chu kỳ dùng cho status | IGNITION |
| Enable conditions | Điều kiện cho phép đánh giá | KL30 ≥ 9 V |
| DTC | Mã DTC gắn với event (có thể không có) | 0x9A0113 |

Dem phụ thuộc nhiều module (slide Dem Dependencies): EcuM (PreInit/Init/Shutdown), RTE (SWC báo event, đọc status), Dcm (đọc/xóa DTC), NvM (lưu), FiM (nhận thông báo thay đổi), J1939Dcm, các BSW/SWC báo lỗi.

10.2 Báo event: SWC và BSW

Hình 10.1  Hai đường báo event và bốn giá trị monitor

/* Runnable 10 ms của LightingSWC – monitor dòng đèn cos trái */

void LightingSWC_Monitor10ms(void)

{

uint16 mA   = IoHwAb_GetLowBeamLCurrent();

boolean on  = Lamp_LowBeamL_Commanded();

if (!on) { return; }                       /* chỉ đánh giá khi đèn được bật */

if (mA < 50u) {

(void)Rte_Call_DiagMon_LowBeamL_Open_SetEventStatus(DEM_EVENT_STATUS_PREFAILED);

} else {

(void)Rte_Call_DiagMon_LowBeamL_Open_SetEventStatus(DEM_EVENT_STATUS_PREPASSED);

}

}

/* BSW báo trực tiếp (ví dụ trong AUTOSAR_EXP_LayeredSoftwareArchitecture) */

Dem_SetEventStatus(Fls_WriteFailed, DEM_EVENT_STATUS_FAILED);

VÌ SAO    Vì sao có PRE-FAILED/PRE-PASSED?

Một lần đo dòng thấp có thể do đèn vừa bật, do nhiễu. Monitor chỉ báo “nghi ngờ” mỗi lần đo; Dem cộng dồn bằng debounce rồi mới kết luận. Nếu monitor tự lọc (vd đã đếm 5 lần liên tiếp) thì báo thẳng FAILED/PASSED – gọi là monitor-internal debounce.

LƯU Ý    Không đánh giá khi không đủ điều kiện

Đoạn if (!on) return; rất quan trọng: khi đèn tắt, dòng = 0 là bình thường. Nếu vẫn báo PREFAILED, ECU sẽ ghi DTC hở mạch mỗi ban ngày. Đây là loại lỗi thiết kế monitor hay gặp nhất.

10.3 Pipeline xử lý trong Dem

Hình 10.2  Từ một lời gọi SetEventStatus tới event memory

- Enable condition FALSE ⇒ báo cáo bị bỏ qua hoàn toàn (status không đổi).

- DTC setting OFF (tester gửi 85 02) ⇒ status và memory không được cập nhật.

- Debounce chưa đạt ngưỡng ⇒ chỉ cập nhật counter/FDC.

- Đạt FAILED/PASSED ⇒ cập nhật 8 bit status theo luật Hình 6.3.

- Storage condition & trigger ⇒ quyết định có tạo/cập nhật entry trong event memory.

- Thông báo: FiM (FiM_DemTriggerOnMonitorStatus), callback cho SWC/Dcm (DTC status changed – Dcm dùng cho ResponseOnEvent), NvM (block dirty).

10.4 Debounce

Dem quy đổi trạng thái debounce về Fault Detection Counter (FDC), từ −128 (chắc chắn đạt) đến +127 (chắc chắn lỗi). Tester đọc FDC bằng 19 14.

Counter-based

Hình 10.3  Counter-based debounce không có jump

| Tham số | Ý nghĩa | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| DemDebounceCounterFailedThreshold | Đạt ⇒ FAILED | +127 |
| DemDebounceCounterPassedThreshold | Đạt ⇒ PASSED | −128 |
| DemDebounceCounterIncrementStepSize | Cộng mỗi PREFAILED | 16 |
| DemDebounceCounterDecrementStepSize | Trừ mỗi PREPASSED | 16 |
| DemDebounceCounterJumpUp (+Value) | Khi PREFAILED đến lúc counter < JumpUpValue ⇒ nhảy lên JumpUpValue trước | TRUE, 0 |
| DemDebounceCounterJumpDown (+Value) | Khi PREPASSED đến lúc counter > JumpDownValue ⇒ nhảy xuống JumpDownValue | TRUE, 0 |
| Báo thẳng FAILED / PASSED | Counter nhảy ngay tới ngưỡng tương ứng | – |

Hình 10.4  Counter-based có JumpDown về 0

ĐỌC CHẬM TỪNG BƯỚC    Tính tay với step +24, JumpDown về 0

5 PREFAILED: 24, 48, 72, 96, 120 – chưa tới 127.

1 PREPASSED: counter 120 > 0 ⇒ nhảy về 0.

Phải đếm lại: 24, 48, 72, 96, 120, 127 (bị kẹp) ⇒ FAILED ở PREFAILED thứ 6 kể từ lần nhảy.

Ý nghĩa: chỉ lỗi liên tục ~60 ms mới tính; một mẫu tốt xen giữa là xóa nghi ngờ. Không có JumpDown, lỗi chập chờn (FFFP lặp lại) vẫn dần lên ngưỡng.

Time-based

Hình 10.5  Time-based debounce lọc xung nhiễu

Thay vì đếm số lần, Dem đo thời gian PREFAILED kéo dài liên tục (DemDebounceTimeFailedThreshold) và thời gian PREPASSED liên tục (DemDebounceTimePassedThreshold). Phù hợp khi monitor gọi không đều chu kỳ. Dem cần Dem_MainFunction để đếm thời gian.

| Chiến lược | Ưu điểm | Nhược điểm | Hợp với |
| --- | --- | --- | --- |
| Counter | Đơn giản, xác định | Phụ thuộc chu kỳ gọi monitor | Monitor gọi định kỳ đều (10 ms) |
| Time | Độc lập chu kỳ gọi | Cần MainFunction, tốn tài nguyên hơn | Monitor theo sự kiện |
| Monitor-internal | Monitor kiểm soát hoàn toàn | Logic nằm trong SWC, khó cấu hình lại | Monitor phức tạp có sẵn bộ lọc |

10.5 Enable condition, storage condition, operation cycle

| Khái niệm | Nếu FALSE thì | Ví dụ Lighting ECU |
| --- | --- | --- |
| Enable condition | Bỏ qua báo cáo; debounce có thể bị freeze/reset theo cấu hình | KL30 < 9 V ⇒ không đánh giá hở mạch (điện áp thấp làm đo sai) |
| Storage condition | Status vẫn cập nhật, nhưng không tạo entry trong memory | Đang EOL test ⇒ không lưu DTC |
| Operation cycle | – | IGNITION: Dem_RestartOperationCycle khi khóa ON (release cũ: Dem_SetOperationCycleState START/END) |
| Confirmation threshold | – | 2 chu kỳ (DemEventConfirmationThreshold; tên cũ FailureCycleCounterThreshold) |

/* SWC/BswM cập nhật enable condition */

Dem_SetEnableCondition(DemConf_DemEnableCondition_KL30_OK, (KL30_mV >= 9000u));

10.6 Event và DTC

Hình 10.6  Ánh xạ event → DTC

- Nhiều event → một DTC: status DTC là tổng hợp (OR) các event.

- Event không có DTC: chỉ dùng nội bộ (FiM, logic SWC), tester không thấy.

- Lỗi lập trình báo Det, không tạo event Dem.

10.7 Event memory: khi nào lưu, lưu gì

Hình 10.7  Lựa chọn thời điểm tạo entry

Hình 10.8  Nội dung một entry và cách đọc bằng UDS

| Thành phần | Cấu hình | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Snapshot / freeze frame | DemFreezeFrameClass (danh sách DID), DemFreezeFrameRecordNumber, trigger (FAILED/CONFIRMED…), update (lần đầu / mỗi lần) | Đọc bằng 19 04; DID F40D, F442… do SWC cung cấp lúc lỗi |
| Extended data | DemExtendedDataClass → records (occurrence counter, aging counter, FDC max, cycles since first failed…) | Đọc bằng 19 06 |
| Priority | DemDTCPriority | Dùng cho displacement |
| Immediate NV storage | DemImmediateNvStorage | Ghi NvM ngay, không chờ shutdown |

Displacement khi bộ nhớ đầy

Hình 10.9  Thay entry khi event memory đầy

10.8 Healing và aging

Hình 10.10  Healing tắt cảnh báo, aging xóa DTC

- Healing (DemIndicatorHealingCycleCounterThreshold): sau N chu kỳ PASSED, WIR = 0 – DTC vẫn trong bộ nhớ.

- Aging (DemAgingAllowed, DemAgingCycleCounterThreshold): sau M chu kỳ không lỗi, entry bị xóa, CDTC = 0. Lỗi lại giữa chừng ⇒ aging counter về 0.

- OBD có luật riêng (ví dụ 40 warm-up cycles).

10.9 Dem phục vụ Dcm

/* Dcm xử lý 19 02 09 – mã giả (API R4.4+ có thêm ClientId) */

Dem_SetDTCFilter(ClientId, 0x09 /*mask*/, DEM_DTC_FORMAT_UDS, DEM_DTC_ORIGIN_PRIMARY_MEMORY,

FALSE, 0, FALSE);

resp = {0x59, 0x02, availMask};

while (Dem_GetNextFilteredDTC(ClientId, &dtc, &status) == E_OK) {

append(resp, dtc >> 16, dtc >> 8, dtc, status);

}

/* 14 FF FF FF */

Dem_SelectDTC(ClientId, 0xFFFFFF, DEM_DTC_FORMAT_UDS, DEM_DTC_ORIGIN_PRIMARY_MEMORY);

ret = Dem_ClearDTC(ClientId);   /* có thể DEM_PENDING -> Dcm gửi 0x78 */

10.10 Dem – NvM: lưu bền dữ liệu chẩn đoán

Hình 10.11  Dem và NvM trong startup/shutdown

- Dem_PreInit chạy rất sớm (EcuM init list) để nhận event từ BSW trước khi NvM sẵn sàng; chỉ lưu tạm trong RAM.

- NvM_ReadAll nạp event memory cũ; Dem_Init gộp dữ liệu cũ với event sớm.

- Khi chạy: Dem đánh dấu block NvM thay đổi; ghi ngay nếu immediate storage.

- Dem_Shutdown chốt dữ liệu; NvM_WriteAll ghi xuống flash/EEPROM trước khi tắt nguồn.

- Mất nguồn đột ngột ⇒ có thể mất DTC mới. Immediate storage giảm rủi ro nhưng tăng hao mòn flash – chỉ bật cho DTC quan trọng.

10.11 Tóm tắt chương

- Event = kết quả monitor, có priority, kind, destination, debounce, cycle, enable condition, DTC.

- SWC báo qua RTE, BSW qua C-API; không đánh giá khi không đủ điều kiện.

- Pipeline: enable condition → DTC setting → debounce → status → memory → thông báo.

- FDC −128…+127; counter (± step, jump) hoặc time-based.

- Entry = DTC + status + snapshot + extended data; trigger lưu, displacement khi đầy.

- Healing tắt cảnh báo, aging xóa DTC; PreInit → ReadAll → Init; Shutdown → WriteAll.

10.12 Câu hỏi ôn tập

- Step +32, không jump: bao nhiêu PREFAILED liên tiếp để FAILED?

- Chuỗi F F F P F F F P … lặp lại với step ±16, không jump. FDC có tới 127 không? Có JumpDown về 0 thì sao?

- Enable condition và storage condition khác nhau thế nào?

- Vì sao cần Dem_PreInit trước NvM_ReadAll?

- Trigger ON_CONFIRMED có nhược điểm gì với snapshot?

CHƯƠNG 11  DET VÀ FIM

MỤC TIÊU    Mục tiêu chương

1. Phân biệt lỗi phát triển (Det) với lỗi sản phẩm (Dem) bằng ví dụ cụ thể.

2. Biết API Det, các loại lỗi Det và cách dùng Det khi debug.

3. Hiểu FiM: FID, inhibition configuration, inhibition mask, luồng tính permission.

Slide gốc tương ứng: 1- Intro DCM module (Diagnostic Stack Overview: DET, FIM); AUTOSAR_EXP_LayeredSoftwareArchitecture; syllabus Day 33

11.1 Hai loại lỗi rất khác nhau

Hình 11.1  Det và Dem

Câu hỏi phân loại: “Nếu phần mềm viết hoàn hảo, lỗi này có còn xảy ra không?” Nếu không (gọi API khi chưa init, truyền NULL, handle sai) ⇒ đó là bug ⇒ báo Det. Nếu có (dây đứt, bóng cháy, bus-off do ECU khác) ⇒ đó là sự cố thật ⇒ báo Dem.

11.2 Det – Default Error Tracer

Mọi module BSW có tham số DevErrorDetect. Khi TRUE, đầu mỗi API module kiểm tra tham số/trạng thái và gọi Det nếu sai. Khi FALSE (bản release), các kiểm tra này biến mất khỏi code – không tốn ROM, không tốn CPU.

Std_ReturnType Det_ReportError(uint16 ModuleId, uint8 InstanceId, uint8 ApiId, uint8 ErrorId);

Std_ReturnType Det_ReportRuntimeError(uint16 ModuleId, uint8 InstanceId, uint8 ApiId, uint8 ErrorId);

Std_ReturnType Det_ReportTransientFault(uint16 ModuleId, uint8 InstanceId, uint8 ApiId, uint8 FaultId);

/* Bên trong Can_Write khi DevErrorDetect = TRUE (minh họa) */

if (Can_DriverState == CAN_UNINIT) {

(void)Det_ReportError(CAN_MODULE_ID /*80*/, 0u, CAN_WRITE_SID, CAN_E_UNINIT);

return E_NOT_OK;

}

| Loại | Từ release | Ý nghĩa | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Development error | Từ đầu | Bug, chỉ kiểm tra khi DevErrorDetect = TRUE | CAN_E_PARAM_POINTER, DCM_E_UNINIT |
| Runtime error | R4.2+ | Lỗi có thể xảy ra trong sản phẩm, luôn được kiểm tra, không phải DTC | CANTP_E_RX_COM (lỗi giao tiếp TP) |
| Transient fault | R4.3+ | Lỗi phần cứng tạm thời, có thể thử lại | Lỗi ECC tạm thời |

VÍ DỤ    Dùng Det khi debug Lighting ECU

Đặt breakpoint trong hook Det (Det_ReportError hoặc callout của vendor). Khi Dcm báo DCM_E_PARAM_POINTER, nhìn call stack biết ngay SWC nào truyền con trỏ NULL. Có thể bổ sung ghi log qua Dlt hoặc lưu vào RAM vòng để đọc bằng DID riêng khi test.

11.3 FiM – Function Inhibition Manager

FiM trả lời: “Với trạng thái lỗi hiện tại, chức năng X có được phép chạy không?” Mỗi chức năng có một FID. Cấu hình FiM nói: FID nào phụ thuộc event (hoặc nhóm event) nào, theo inhibition mask nào. SWC gọi FiM_GetFunctionPermission(FID, &permission) trước khi chạy chức năng.

Hình 11.2  FiM cấm Auto-Light khi đèn trái hở mạch

Hình 11.3  Sequence Dem → FiM → SWC

| Inhibition mask | FID bị cấm khi | Dùng khi |
| --- | --- | --- |
| FIM_LAST_FAILED | TF = 1 (lần test gần nhất lỗi) | Phổ biến nhất: cấm khi lỗi đang có |
| FIM_TESTED | Đã test trong chu kỳ này (TNCTOC = 0) | Chức năng chỉ chạy trước khi monitor xong |
| FIM_NOT_TESTED | Chưa test xong trong chu kỳ (TNCTOC = 1) | Chức năng cần monitor xác nhận an toàn trước |
| FIM_TESTED_AND_FAILED | Đã test VÀ lỗi | Tránh cấm vì thông tin cũ |

VÍ DỤ    Cấu hình FiM cho Lighting ECU

FID_AutoLight ← EV_LowBeamL_Open, EV_LowBeamR_ShortGnd, EV_LightSensor_Invalid; mask LAST_FAILED. Bất kỳ event nào lỗi ⇒ tắt Auto-Light, giữ đèn cos bật cố định (an toàn hơn).

FID_Cornering ← EV_SteeringAngle_Missing (U-code); mask NOT_TESTED. Chưa có góc lái tin cậy ⇒ không bẻ đèn.

VÌ SAO    Vì sao không để SWC tự đọc Dem?

Nếu mỗi SWC tự đọc status nhiều event và tự quyết, quy tắc “lỗi nào cấm chức năng nào” nằm rải rác, khó review và dễ sai. FiM gom quy tắc vào cấu hình tập trung; SWC chỉ hỏi một câu có/không.

11.4 Tóm tắt chương

- Hỏi “phần mềm hoàn hảo thì lỗi còn không?” để chọn Det hay Dem.

- Det_ReportError(ModuleId, InstanceId, ApiId, ErrorId); DevErrorDetect = FALSE ở release.

- FiM: FID + event + inhibition mask; Dem báo FiM khi status đổi; SWC hỏi FiM_GetFunctionPermission.

11.5 Câu hỏi ôn tập

- Can_Write với HTH sai báo vào đâu? Đèn hở mạch báo vào đâu?

- Mask NOT_TESTED dùng khi nào?

- Ai thông báo FiM khi status event thay đổi? FiM tính lại ở đâu?

CHƯƠNG 12  OBD, DoCAN VÀ DoIP

MỤC TIÊU    Mục tiêu chương

1. Nắm 10 service OBD, giải mã được PID với công thức.

2. So sánh UDS và OBD về timing, NRC, DTC, session.

3. So sánh DoCAN và DoIP; giải mã header DoIP và trình tự kết nối.

Slide gốc tương ứng: DiagnosticOverview (OBD Standard); ISO-15031-5 (P2CAN, P2*CAN, NRC 0x78 với service $01); T2_Automotive SWArch; Multicore_Gateway_ECU (DoIP routing)

12.1 OBD – chẩn đoán khí thải theo luật

OBD (SAE J1979 / ISO 15031-5; trên CAN theo ISO 15765-4) bắt buộc với ECU liên quan khí thải, để mọi máy quét đọc được dữ liệu của mọi hãng. Service và PID được chuẩn hóa. Tester thường gửi functional 0x7DF; ECU trả lời trên 0x7E8–0x7EF (ECU động cơ thường 0x7E8).

Hình 12.1  Mười service OBD và ví dụ đọc tốc độ xe

Hình 12.2  Bitmap PID hỗ trợ và công thức giải mã

ĐỌC CHẬM TỪNG BƯỚC    Giải mã 41 0C 1A F8

41 = 0x01 + 0x40 ⇒ positive của service $01.

0C = PID tốc độ động cơ; công thức (256·A + B) / 4.

A = 0x1A = 26, B = 0xF8 = 248 ⇒ (6656 + 248) / 4 = 1726 rpm.

VÍ DỤ    Mode $03 trên CAN

03 → 43 02 01 33 04 20: byte 02 = số DTC; DTC 1 = 0x0133 ⇒ P0133; DTC 2 = 0x0420 ⇒ P0420. OBD DTC là 2 byte (không FTB) theo SAE J2012.

| Đặc điểm | UDS | OBD |
| --- | --- | --- |
| Timing | P2 thường 50 ms, P2* 5000 ms (đổi qua 0x10) | P2CAN tới 50 ms; P2*CAN tới 5000 ms sau 0x78 |
| NRC 0x78 | Dùng tự do | Không được dùng cho service $01 (ISO 15031-5) |
| DTC | 3 byte (mã + FTB) | 2 byte SAE J2012; WWH-OBD 3 byte |
| Session/security | Có | Không |
| AUTOSAR | Dcm protocol UDS | Dcm protocol OBD + Dem (OBD-relevant DTC, permanent memory, readiness) |

12.2 DoCAN và DoIP

Hình 12.3  Cùng UDS, khác transport

|  | DoCAN | DoIP |
| --- | --- | --- |
| Chuẩn | ISO 15765-2/-4, ISO 14229-3 | ISO 13400-2, ISO 14229-5 |
| Địa chỉ | CAN ID (0x7E0/0x7E8, 0x7DF) | Logical address 2 byte (tester 0x0E80, ECU 0x1010) + IP |
| Băng thông | 500 kbit/s, 8 byte/frame (CAN FD: 64) | 100 Mbit/s+, một message lớn trong một gói TCP |
| Transport AUTOSAR | CanTp | DoIP + SoAd + TcpIp + EthIf |
| Dùng cho | ECU trên CAN | Gateway, ECU hiệu năng cao, flash nhanh, OTA |

Hình 12.4  Header DoIP và diagnostic message

Hình 12.5  Trình tự DoIP: nhận dạng xe, routing activation, diagnostic message

- Vehicle identification (UDP 13400): tester tìm xe, nhận VIN và logical address.

- Routing activation (TCP 13400): tester đăng ký địa chỉ nguồn; gateway kiểm tra (có thể cần xác thực) rồi trả code 0x10 = thành công.

- Diagnostic message 0x8001: mang SA, TA và nguyên vẹn UDS; gateway trả ACK 0x8002 (chỉ xác nhận nhận gói) rồi chuyển sang mạng đích. ACK 0x8002 không phải positive response UDS.

- Timing P2/P2* vẫn áp dụng end-to-end, cộng thêm trễ qua gateway; tester gửi TesterPresent qua DoIP như bình thường.

12.3 Tóm tắt chương

- OBD: 10 service chuẩn, PID có công thức, functional 0x7DF, không 0x78 cho $01.

- DoCAN dùng CanTp + CAN ID; DoIP dùng TCP/UDP 13400 + logical address.

- DoIP: identification → routing activation → 0x8001; ACK 0x8002 ≠ UDS positive.

12.4 Câu hỏi ôn tập

- Giải mã 41 0D 3C và 41 05 7B.

- Giải mã 43 01 01 71.

- Payload type 0x8003 nghĩa là gì?

CHƯƠNG 13  TỔNG HỢP: MỘT BUỔI CHẨN ĐOÁN Ở GARAGE VÀ LAB CANoe

MỤC TIÊU    Mục tiêu chương

1. Đọc trace thật và gắn từng frame với CanTp, Dcm, Dem.

2. Khoanh vùng lỗi chẩn đoán theo triệu chứng.

3. Chuẩn bị lab Configuration & CANoe (Day 35) và mock project (Day 44–50).

Slide gốc tương ứng: Tổng hợp toàn bộ slide chẩn đoán; syllabus Day 35 và EAM Day 44–50

13.1 Câu chuyện và trace

Khách báo đèn cos trái không sáng. Kỹ thuật viên cắm tester, vào Extended, mở khóa, đọc DTC, sửa dây, xóa DTC và để tester giữ session. Toàn bộ trace trên CAN:

Hình 13.1  Trace end-to-end của buổi chẩn đoán

| Frame | Module xử lý | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| 02 10 03 → 06 50 03 00 32 01 F4 | CanTp SF → Dcm DSL đổi session sau TxConfirmation | Extended, P2 50 ms, P2* 5 s; ComM được báo giữ mạng |
| 02 27 01 → 06 67 01 1A 2B 3C 4D | Dcm DSP + GetSeed | Seed 4 byte |
| 06 27 02 E8 CC 54 F3 → 02 67 02 | Dcm DSP + CompareKey | Key tính theo Chương 4 ⇒ unlock level 1 |
| 03 19 02 09 | DSD → DSP → Dem filter | Lấy DTC TF hoặc CDTC |
| 10 0B 59 02 7F 9A 01 13 / 30 00 0A / 21 2F C0 73 00 08 | CanTp FF + FC + CF | B1A01-13 status 0x2F (đang lỗi, confirmed); U0073-00 status 0x08 (lịch sử) |
| 04 14 FF FF FF → 01 54 | Dcm → Dem clear → NvM | Xóa sau khi sửa |
| 02 3E 80 | Dcm DSL nạp S3 | Không có response |

ĐỌC CHẬM TỪNG BƯỚC    Đếm byte FF: vì sao 10 0B?

Response = 59 02 7F (3) + 2 × 4 byte DTC/status = 11 byte = 0x0B ⇒ FF 10 0B. FF chở 6 byte (59 02 7F 9A 01 13), CF 1 chở 5 byte còn lại (2F C0 73 00 08).

13.2 Bản đồ khoanh vùng lỗi

Hình 13.2  Tester không nhận được response mong muốn

13.3 Checklist lab Configuration & CANoe (Day 35)

| Bước | Việc cần làm | Bằng chứng nên lưu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Import CDD/ODX hoặc khai báo request/response trong Diagnostic Console | Ảnh cấu hình tester |
| 2 | Kiểm tra CAN ID physical/functional, ISO-TP (STmin, BS, padding) khớp ECU | Trace FC đầu tiên |
| 3 | 10 01/03, đọc P2/P2* trong response | Trace + giải mã |
| 4 | 27 01/02 với seed/key DLL của lab; thử key sai để thấy 0x35, 0x36, 0x37 | Trace |
| 5 | 22/2E DID; đọc lại sau reset để chứng minh NvM | Trace trước/sau reset |
| 6 | Tạo lỗi có kiểm soát (rút tải đèn trên bench), quan sát status qua 2 chu kỳ | Bảng status theo thời gian (so với Hình 6.5) |
| 7 | 19 02/04/06, 14; thử request sai để thấy 0x13, 0x31, 0x7F | Bảng NRC mong đợi vs thực tế |
| 8 | Viết test CAPL tự động cho 1–2 service | Script + report |

13.4 Gợi ý cho mock project (Day 44–50)

- Requirement → design: bảng traceability: requirement UDS/DEM → service/DID/RID/DTC → container Dcm/Dem → test case.

- Design: sequence request/response cho từng service bắt buộc (như Hình 9.2); luồng event → Dem → DTC → Dcm (như Hình 8.3).

- Integration: chuỗi EcuC PDU giữa CanIf, CanTp, PduR, Dcm (Hình 8.4); Dcm_MainFunction và Dem_MainFunction có trong task; NvM block cho event memory.

- Demo & audit: trace có chú thích; giải thích được mỗi NRC và mỗi bit status.

13.5 Tóm tắt chương

- Mỗi frame gắn được với một module: CanTp (PCI), Dcm (SID/NRC), Dem (DTC/status).

- Không có response ⇒ addressing/CanTp/PduR/mode; có NRC ⇒ đọc NRC; cắt giữa chừng ⇒ ISO-TP/timing.

- Lab và mock project cần bằng chứng trace và traceability.

13.6 Câu hỏi ôn tập

- Nếu thiếu frame 30 00 0A, chuyện gì xảy ra với response 0x19?

- Tester gửi 14 FF FF FF nhưng nhận 7F 14 22. Kiểm tra gì?

- Sau khi sửa và xóa, lần đọc 19 02 09 kế tiếp (đèn đã bật và đạt) trả gì?

PHỤ LỤC A  TRA CỨU SERVICE UDS

| SID | Pos | Tên | Sub-function / tham số chính | Session điển hình | Ch. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 50 | DiagnosticSessionControl | 01/02/03/04 | Mọi session | 3 |
| 11 | 51 | ECUReset | 01 hard, 02 keyOffOn, 03 soft | Default/Extended/Prog | 3 |
| 14 | 54 | ClearDiagnosticInformation | groupOfDTC 3 byte | Default/Extended | 6 |
| 19 | 59 | ReadDTCInformation | 01, 02, 04, 06, 0A, 14… | Default/Extended | 6 |
| 22 | 62 | ReadDataByIdentifier | DID × n | Mọi session | 5 |
| 23 | 63 | ReadMemoryByAddress | addrLenFormat, addr, size | Extended | 2 |
| 27 | 67 | SecurityAccess | lẻ = seed, chẵn = key | Extended/Prog | 4 |
| 28 | 68 | CommunicationControl | controlType + commType | Extended | 5 |
| 2E | 6E | WriteDataByIdentifier | DID + data | Extended (+SA) | 5 |
| 2F | 6F | InputOutputControlByIdentifier | DID + 00/01/02/03 + value | Extended (+SA) | 5 |
| 31 | 71 | RoutineControl | 01/02/03 + RID | Extended/Prog | 5, 7 |
| 34 | 74 | RequestDownload | dataFormat, addrLenFormat, addr, size | Programming | 7 |
| 36 | 76 | TransferData | BSC + data | Programming | 7 |
| 37 | 77 | RequestTransferExit | – | Programming | 7 |
| 3E | 7E | TesterPresent | 00 (80 = suppress) | Mọi session | 3 |
| 85 | C5 | ControlDTCSetting | 01 ON, 02 OFF | Extended | 5 |

PHỤ LỤC B  BẢNG NRC

| NRC | Tên ISO 14229-1 | Gặp khi |
| --- | --- | --- |
| 10 | generalReject | Không có NRC phù hợp hơn; SWC trả mã lạ; quá số 0x78 |
| 11 | serviceNotSupported | SID không có |
| 12 | subFunctionNotSupported | Sub-function không có |
| 13 | incorrectMessageLengthOrInvalidFormat | Độ dài/format sai |
| 14 | responseTooLong | Response vượt buffer/giới hạn transport |
| 21 | busyRepeatRequest | ECU đang bận |
| 22 | conditionsNotCorrect | Điều kiện vận hành không thỏa |
| 24 | requestSequenceError | Sai trình tự |
| 25 | noResponseFromSubnetComponent | Gateway không nhận được trả lời từ mạng con |
| 26 | failurePreventsExecutionOfRequestedAction | Lỗi ngăn thực hiện |
| 31 | requestOutOfRange | DID/RID/địa chỉ/giá trị ngoài phạm vi |
| 33 | securityAccessDenied | Chưa unlock |
| 35 | invalidKey | Key sai |
| 36 | exceedNumberOfAttempts | Sai quá số lần |
| 37 | requiredTimeDelayNotExpired | Đang delay |
| 70 | uploadDownloadNotAccepted | 34/35 bị từ chối |
| 71 | transferDataSuspended | Truyền dữ liệu bị dừng |
| 72 | generalProgrammingFailure | Xóa/ghi bộ nhớ lỗi |
| 73 | wrongBlockSequenceCounter | BSC sai |
| 78 | requestCorrectlyReceived-ResponsePending | Đang xử lý, chờ P2* |
| 7E | subFunctionNotSupportedInActiveSession | Sub-function không cho phép ở session |
| 7F | serviceNotSupportedInActiveSession | Service không cho phép ở session |
| 92 / 93 | voltageTooHigh / voltageTooLow | Điện áp ngoài phạm vi |

PHỤ LỤC C  TRA CỨU API VÀ CALLBACK

| API / callback (tên rút gọn) | Ai gọi → ai | Ý nghĩa | Ch. |
| --- | --- | --- | --- |
| Dcm_StartOfReception / CopyRxData / TpRxIndication | PduR → Dcm | Nhận request | 9 |
| Dcm_CopyTxData / TpTxConfirmation | PduR → Dcm | Gửi response | 9 |
| PduR_DcmTransmit / CancelTransmit / CancelReceive | Dcm → PduR | Gửi / hủy | 9 |
| Dcm_MainFunction | SchM → Dcm | Xử lý chu kỳ | 9 |
| Xxx_ConditionCheckRead / ReadDataLength / ReadData / WriteData | Dcm → SWC | Callback DID | 5, 9 |
| GetSeed / CompareKey | Dcm → SWC | Security | 4 |
| Dcm_SetProgConditions / GetProgConditions | Dcm ↔ callout | Jump to boot, trả lời sau reset | 7 |
| Dem_SetEventStatus / Rte_Call_…_SetEventStatus | BSW/SWC → Dem | Báo kết quả monitor | 10 |
| Dem_SetEnableCondition / SetStorageCondition | SWC/BswM → Dem | Điều kiện | 10 |
| Dem_RestartOperationCycle (cũ: SetOperationCycleState) | EcuM/BswM/SWC → Dem | Bắt đầu chu kỳ | 10 |
| Dem_PreInit / Init / Shutdown | EcuM → Dem | Vòng đời | 10 |
| Dem_SetDTCFilter / GetNumberOfFilteredDTC / GetNextFilteredDTC | Dcm → Dem | 0x19 | 10 |
| Dem_SelectDTC + Dem_ClearDTC | Dcm → Dem | 0x14 | 10 |
| Dem_DisableDTCSetting / EnableDTCSetting | Dcm → Dem | 0x85 | 10 |
| Dem_GetEventUdsStatus / GetFaultDetectionCounter | SWC → Dem | Đọc trạng thái | 10 |
| FiM_DemTriggerOnMonitorStatus | Dem → FiM | Báo thay đổi | 11 |
| FiM_GetFunctionPermission | SWC → FiM | Hỏi quyền | 11 |
| Det_ReportError / RuntimeError / TransientFault | Mọi module → Det | Lỗi phát triển/runtime | 11 |
| NvM_ReadAll / WriteAll / WriteBlock / GetErrorStatus | EcuM/SWC → NvM | Lưu bền | 9, 10 |

Prototype và kiểu dữ liệu phụ thuộc release AUTOSAR và vendor; luôn tra header sinh ra và SWS của dự án.

PHỤ LỤC D  BẢNG THUẬT NGỮ

| Thuật ngữ | Giải thích | Ch. |
| --- | --- | --- |
| Aging / Healing | Tự xóa DTC sau N chu kỳ sạch / tắt cảnh báo khi lỗi hết | 10 |
| BSC | Block Sequence Counter của 0x36 | 7 |
| Boot Manager / FBL | Phần khởi động bất biến / bootloader nói UDS | 7 |
| CDTC / PDTC | confirmedDTC / pendingDTC | 6 |
| Debounce / FDC | Lọc kết quả monitor / bộ đếm −128…+127 | 10 |
| DID / RID | Data / Routine Identifier 2 byte | 5 |
| DSL / DSD / DSP | 3 sub-module của Dcm | 9 |
| DTC / FTB | Mã lỗi công khai / byte loại lỗi | 6 |
| Enable / storage condition | Điều kiện đánh giá / điều kiện lưu | 10 |
| Event | Đơn vị nhỏ nhất Dem quản lý, kết quả của một monitor | 10 |
| FID / inhibition mask | Định danh chức năng / quy tắc cấm của FiM | 11 |
| Functional / physical | Gửi 1:n / 1:1 | 2 |
| NRC | Negative Response Code | 2 |
| OpStatus | INITIAL / PENDING / CANCEL truyền vào callback | 9 |
| Operation cycle | Chu kỳ vận hành để tính status | 6, 10 |
| P2 / P2* / S3 | Timeout response / sau 0x78 / giữ session | 3 |
| Paged buffer | Gửi response lớn hơn buffer theo trang | 9 |
| Routing activation | Đăng ký tester trên DoIP gateway | 12 |
| SID / SPRMIB | Service Identifier / bit 7 sub-function | 2 |
| Snapshot / extended data | Ảnh DID lúc lỗi / bộ đếm bổ sung | 10 |

PHỤ LỤC E  ĐÁP ÁN CÂU HỎI ÔN TẬP

Chương 1

- Phát triển (22/2F), sản xuất (2E/31), dịch vụ (19/14/flash), kiểm định (OBD).

- Dem ghi lỗi liên tục không cần tester; Dcm chỉ phục vụ khi có request. Không có Dem ⇒ 0x19 không có gì để trả (hoặc 0x11).

- CanTp biết độ dài 3 byte; DSP/cấu hình Dcm (và database tester) biết 0xF190 là VIN.

- Mục đích, ai định nghĩa nội dung, có session/security; Lighting ECU thường không bắt buộc OBD.

Chương 2

- 0x71, 0x59, 0xC5.

- 0 frame response (SPRMIB = 1).

- 11 81.

- Session 0x05 không được hỗ trợ.

- 43 − 6 = 37 byte còn lại ⇒ ⌈37/7⌉ = 6 CF.

- 0x11 không có service / 0x7F có nhưng sai session; 0x12 không có sub-function / 0x7E có nhưng sai session.

Chương 3

- Extended, P2 50 ms, P2* 5000 ms; Programming, P2 25 ms, P2* 2000 ms.

- Bị khóa lại – mọi lần chuyển session đều reset security.

- Để response được gửi xong theo luật của session cũ và tester chắc chắn nhận được.

- Khoảng 5 s sau request cuối (S3), ECU trả quyền điều khiển cho SWC.

- 7F 2E 78 lặp lại theo P2*, cuối cùng 7F 2E 10 khi vượt số lần cho phép.

Chương 4

- 05 / 06.

- XOR: A5 C3 F0 0E; xoay: C3 F0 0E A5; + 0x1234: C3 F0 20 D9.

- Default: thường 7F 27 7F. Extended: 7F 27 24 (chưa xin seed).

- 0x33 service cần SA chưa mở / 0x35 key sai; 0x36 vừa vượt số lần / 0x37 đang trong delay.

- Để reset nguồn không xóa được số lần thử sai.

Chương 5

- 0x00C8 = 200 mA; 0x82 = 130 ⇒ 13.0 V; 0x50 = 80 ⇒ 40 °C.

- 22 F1 87 F1 8C.

- 2F 41 00 03 00; trả quyền 2F 41 00 00.

- 0x13 = 0001 0011: bit 7–5 = 0 nên hợp lệ – AutoLight, DRL, LED type = 01. ECU trả 6E 40 01 (nếu đủ điều kiện).

- Nếu tắt giao tiếp trước, các ECU có thể ghi DTC mất message trước khi kịp tắt DTC setting.

Chương 6

- B1A02-11; B1A10-98.

- 0010 0100: PDTC + TFSLC; TF = 0 ⇒ hiện không lỗi, nhưng lỗi trong chu kỳ này/trước.

- TF = 0, TNCTOC = 0, TNCSLC = 0 ⇒ 0x00.

- Confirmed: 0x08; pending: 0x04.

- B1A10-98 (quá nhiệt) status 0x2C: pending + confirmed + từng lỗi; lần test gần nhất đạt.

Chương 7

- Nó là điểm neo cuối cùng; nếu nó hỏng thì không còn cách nào khởi động FBL.

- 0x0402 = 1026 − 2 = 1024 byte.

- ⌈100 000 / 1024⌉ = 98 block; BSC cuối = 98 = 0x62.

- APP_VALID đã bị xóa ⇒ ở lại FBL; tester chạy lại toàn bộ trình tự từ 10 02 / 27 / erase.

- Để tester nhận response đúng timing, không bị timeout vì reset.

Chương 8

- Dem lưu (cùng NvM); Dcm trả lời tester.

- Dcm độc lập mạng; PduR route tới transport phù hợp.

- Chuỗi PDU: PduR route có tới đúng Pdu mà Dcm DslProtocolRx tham chiếu không; Dcm đã init chưa; buffer Dcm.

Chương 9

- CanTp gửi FC với FS = OVFLW (vd 32 00 00) và hủy nhận.

- Để 51 01 được gửi xong trước khi reset.

- Dcm gửi NRC 0x10 generalReject (có thể báo Det).

- Kiểm tra ConditionCheckRead; đọc dòng (uint16), điện áp, nhiệt độ; đóng gói Data[0] = mA >> 8, Data[1] = mA & 0xFF, Data[2] = V×10, Data[3] = T+40; trả E_OK.

- Có service? → session → security → sub-function có? → sub-function đúng session/security (và độ dài tối thiểu).

Chương 10

- 32, 64, 96, 128 → kẹp 127 ⇒ 4 lần.

- Không jump: mỗi chu kỳ FFFP +32 ⇒ tới 127 sau ~4 nhóm. JumpDown về 0: tối đa 48 rồi về 0 ⇒ không bao giờ FAILED.

- Enable FALSE: bỏ qua báo cáo. Storage FALSE: status cập nhật nhưng không lưu entry.

- Để nhận event BSW xảy ra sớm khi NvM chưa đọc xong dữ liệu.

- Snapshot chỉ chụp lúc confirm (chu kỳ 2), không phải lần lỗi đầu tiên.

Chương 11

- HTH sai → Det; đèn hở → Dem.

- Khi chức năng cần monitor xác nhận an toàn trước khi chạy.

- Dem gọi FiM_DemTriggerOnMonitorStatus; FiM tính lại (thường trong FiM_MainFunction).

Chương 12

- 60 km/h; 0x7B = 123 − 40 = 83 °C.

- 1 DTC: 0x0171 ⇒ P0171.

- Diagnostic message negative ACK – gateway từ chối chuyển tiếp (sai địa chỉ, chưa routing activation…).

Chương 13

- ECU chờ FC tới hết N_Bs rồi hủy; tester không nhận đủ response.

- Điều kiện: session, điện áp, xe đang chạy, DTC setting OFF… theo đặc tả.

- 59 02 7F không kèm DTC (status = 0x00 hoặc 0x10 nếu chưa test hết) – không khớp mask 0x09.

PHỤ LỤC F  ĐỐI CHIẾU SLIDE GỐC VÀ NGUỒN THAM KHẢO

| Slide gốc | Nội dung chính | Chương |
| --- | --- | --- |
| DiagnosticOverview.pptx | Diagnostic message, UDS, OBD, NRC, Diagnostic stack, Dcm, Dem | 1, 2, 6, 8, 10, 12 |
| Training_UDS_Reprogramming.pptx / 01_Overview_Reprogramming_Solution.pptx | 4 giai đoạn, ISO 14229 & UDS on CAN, functional units, session, reprogramming | 1, 2, 3, 5, 7 |
| 00_FBL_Overview.pptx | UDS theo OSI, UDS and programming sequence, system overview | 1, 7 |
| 1- Intro DCM module.pptx | Diagnostic stack overview, Dcm overview, dependencies | 8, 9 |
| 2 - Inside DSL sub-module.pptx | Request/response handling, P2/P2*, states, protocol, comm mode, interfaces | 3, 9 |
| 3 - Inside DSD sub-module.pptx | Verify request, forward, trigger response, suppress | 9 |
| 4 - Inside DSP sub-module.pptx | Check format/sub-func, process, NRC handling | 5, 9 |
| T2_Automotive SWArch_27102022.pptx | UDS theo OSI, $10, $27, $22/$2E | 1, 3, 4, 5 |
| ISO-15031-5 | P2CAN, P2*CAN, NRC 0x78 với $01 | 12 |

LƯU Ý    Phạm vi kiểm chứng

Chi tiết byte, bảng NRC, status bit, DoIP payload type, tham số cấu hình AUTOSAR được bổ sung theo ISO 14229-1, ISO 15765-2, ISO 13400-2, SAE J1979/J2012 và AUTOSAR SWS. CAN ID, DID, RID, DTC, seed/key, địa chỉ bộ nhớ của Lighting ECU là giả định học tập.